附件

二〇一八年第十二次规划建设委员会

审定项目说明书

二〇一八年十一月十六日

目  录

1、

经济技术开发区21号地块控制性详细规划	1

2、经济技术开发区72号地块控制性详细规划	5

3、东南片区46-2号地块控制性详细规划（调整）	8

4、机场专用线以南，工农路以西局部地块控制性详细规划	12

5、秋湖街、兰溪街、许由路、忠武路围合区域控制性详细规划(调整)	15

6、许昌北站片区局部地块控制性详细规划（含路网、用地布局优化）	20

7、建业臻悦汇详细规划	28

8、高桥营街道办事处老年活动中心详细规划	33

9、广杰·澜溪公馆详细规划	36

10、雅居乐天域花园详细规划	41

11、天悦广场详细规划	46

12、一峰广场详细规划	50

13、孙湾新苑详细规划	54

14、阳光花墅详细规划（调整）	59

15、许昌市建安区人民医院迁建项目详细规划	60

16、许昌垃圾焚烧发电项目详细规划（调整）	65

17、静脉产业园热电厂110kv电力线路规划	67

- 经济技术开发区21号地块

- 控制性详细规划

一、位置

位于许由路以南，双河路以西，瑞祥西路以北，灞陵路以东。规划红线内用地面积114120平方米（171.2亩），规划绿线内用地面积103239平方米（154.8亩）。

二、主要内容

（一）配套公共设施

1.规划居住地块内的配套公共设施用地面积不超过规划地块总用地面积的12%，且沿许由路、灞陵路不得设置。

2.规划居住地块物业管理用房依据《河南省物业管理条例》实施；便民店建筑面积不小于住宅建筑面积的2‰。

3.小区体育设施设置的用地面积应符合《城市社区体育设施建设用地指标》的要求。

4.农副产品经营点严格按《许昌市人民政府办公室关于转发市创建办市区综合整治占道经营改善道路环境工作方案的通知》（许政办[2009]100号）执行

5.21-2号地块内规划社区用房一处，建筑面积不小于1000平方米。

6.21-2号地块内规划社区卫生服务站一处，建筑面积不小于150平方米。

（二）配套市政设施

1、规划地块内需配备市政公用设施（含变电室、热交换站、公厕、分类垃圾收集器、非机动车存车处及机动车停车库等）及金融邮电设施。

2、规划地块内规划垃圾分拣房一处，建筑面积不小于15平方米。

（三）设计要求

1.规划地块内的建筑形式及风格宜与《许昌经济技术开发区分区规划及核心区城市设计》相协调，规划居住地块布局须做到高低错落、疏密有度、精致宜居。

2.规划主出入口占用绿化带宽度不得大于12米，次出入口不得大于8米,应急通道大于4米且小于6米。

3.保障性住房内容根据保障性住房主管部门相关政策执行。

4.在下一步修建性详细规划中，沿街建筑设置户外广告牌、门牌牌匾等相关标识标牌应严格按照市城管局制定的《许昌市户外门店牌匾标识标牌设置技术规范》(许政办〔2010〕130号)执行。

5.在下一步修建性详细规划中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

6.在下一步修建性详细规划中需按照《无障碍设计规范》(GB50763-2012)要求配备无障碍设施。

7.在下一步修建性详细规划中，规划居住地块需按照《许昌市人民政府关于加快发展养老服务业的意见》（许政〔2014〕47号），配建社区养老服务设施和社区老年人日间照料中心，宜与社区服务、社区卫生、老年活动室等配套设施集中设置。

8.在下一步修建性详细规划中，规划居住地块要推广街区制，原则上不再建设封闭住宅小区。

9.在下一步修建性详细规划中，规划21-3号地块需规划建设雨水收集利用设施。

10.在下一步修建性详细规划中，规划居住地块内配建机动车停车位应100%预留充电设施建设安装条件，非机动车停车处须规划充电设施。

11.公交车停靠站处禁止设置机动车出入口。

12.在下一步修建性详细规划中需按照《许昌市海绵城市建设专项规划》(2016-2030)实施。

13.在下一步修建性详细规划中，必须对交通、人流疏散、机动车流向进行分析，编制《交通影响分析报告》。

14.在下一步修建性详细规划中，规划居住地块需按照《许昌市节水型小区示范工程的建设指导意见》实施。

15.在下一步修建性详细规划中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

16.沿许由路禁止设置机动车出入口，可设应急通道，并与许由路辅道相连接。

17.在下一步修建性详细规划中，21-3号地块内禁止设置发射塔等对居住地块有严重影响的通讯设施。

18.在下一步修建性详细规划中，21-2号地块内规划步行通道与21-1号地相连。

19.其他要求符合《许昌市城乡规划指标指导意见》(提升稿)。

四、主要控制指标

规划红线内总用地面积：114120平方米（171.2亩）

规划绿线内总用地面积：103239平方米（154.8亩）

其中：

21-1号地块：

规划红线内用地面积：14756平方米（22.1亩）

用地性质：公园绿地

21-2号地块：

规划红线内用地面积：80042平方米（120.1亩）

规划绿线内用地面积：73483平方米（110.2亩）

用地性质：居住

建筑层数：高层为主

容 积 率：<2.5       	建筑限高：<60米

建筑密度：<25%        绿 地 率：≥35%

机动车停车位：≥1.0车位/户

非机动车停车位：≥1.5车位/户

21-3号地块：

规划红线内用地面积：19322平方米（29.0亩）

规划绿线内用地面积：15000平方米（22.5亩）

用地性质：通信用地

建筑层数：高层多层

容 积 率：<2.5      建筑限高：<60米

建筑密度：<30%       绿 地 率：≥35%

- 经济技术开发区72号地块

- 控制性详细规划

一、位置

位于屯田以南，昌合路以北，解放路以东，许繁路以西。规划红线内用地面积82644平方米(124.0亩)，规划绿线内用地面积76934平方米(115.4亩)。

二、主要内容

（一）配套市政设施

规划地块内需配备市政公用设施（含变电室、热交换站、公厕、分类垃圾收集器、非机动车存车处及机动车停车库等）及金融邮电设施。

- 设计要求

1.规划地块主出入口占用绿化带宽度不得大于12米，次出入口不得大于8米，应急通道大于4米且小于6米。

2.在下一步修建性详细规划中，建筑形式及风格宜与周围建筑物相协调。

3.在下一步修建性详细规划中，规划小学主出入口退红线、绿线距离不小于30米，形成校前广场，结合校前广场设置临时停车场地。

4.在下一步修建性详细规划中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

5.在下一步修建性详细规划中需按照《无障碍设计规范》（GB50763-2012）要求配备无障碍设施。

6.在下一步修建性详细规划中需规划建设雨水收集利用设施。

7.在下一步修建性详细规划中，需按照《许昌市海绵城市建设专项规划》（2016-2030）实施。

8.在下一步修建性详细规划中，必须对交通、人流疏散、机动车流向进行分析，编制《交通影响分析报告》。

9.在下一步修建性详细规划中，规划地块配建机动车停车位应10%预留充电设施建设安装条件，非机动车停车处须规划充电设施.

10.公交车停靠站处禁止设置机动车出入口。

11.在下一步修建性详细规划中，沿街建筑设置户外广告牌、门牌牌匾等相关标识标牌应严格按照市城管局制定的《许昌市户外门店牌匾标识标牌设置技术规范》(许政办〔2010〕130号)执行。（许建发[2016]205号）实施。

12.沿屯田路禁开机动车出入口。

13、地下人防工程应符合《河南省人民防空工程管理办法》。

三、主要控制指标

规划红线内用地面积：82644平方米(124.0亩)

规划绿线内用地面积：76934平方米(115.4亩)

用地性质: 教育科研用地（36班中学、36班小学）

建筑层数：多层为主

建筑限高: ＜24米

建筑密度：＜25%

容 积 率：＜1.2

绿地率： ≥35%

机动车停车位：

小学： ≥ 0.5车位/100名师生

中学： ≥ 1.2车位/100名师生

非机动车停车位：

中学： ≥70车位/100名中学师生

- 东南片区46-2号地块

- 控制性详细规划（调整）

一、位置

位于恒通路以南，金瑞路以西，瑞昌东路以北，瑞园路以东。规划红线内用地面积57528平方米（86.3亩），规划绿线内用地面积56311平方米（84.5亩）。

- 调整原因

开发区于2010年11月与企业签订投资协议，因征地等原因直到2015年才取得土地使用权，周边已建成的“宏安商贸港”、“万洲大都会”“长江国际”等多家大型建材市场与深奥商贸物流园定位相似，致使错过了商业开发的有利时机，项目销售极为困难，市场需求不大，投入资金收回困难，为了应对经济新常态，适应市场经济的发展，提高土地资源的利用效率，提升社会效益和经济效益，根据中共河南省委办公厅文件《稳增长保态势若干政策措施》（豫办[2016]41号）、河南省人民政府办公厅关于印发河南省推进供给侧结构性改革商品房去库存专项行动方案（2016-2018年）的通知（豫政办[2016]174号）文件精神，《许昌市人民政府办公室关于印发中心城区商改居土地手续办理办法的通知》（许政办[2017]23号）文件精神，申请调整该地块控制性详细规划。

三、主要内容

（一）配套公共设施

1、规划地块内配套公共服务设施用地面积不超过规划地块总用地12%。

2、物业管理用房依据《河南省物业管理条例》实施；便民店建筑面积不小于住宅总建筑面积的2‰。

3、小区体育设施设置的用地面积应符合《城市社区体育设施建设用地指标》的要求。

4、农副产品经营点严格按《许昌市人民政府办公室关于转发市创建办市区综合整治占道经营改善道路环境工作方案的通知》（许政办[2009]100号）执行。

5、46-2号地块内配建9班幼儿园一座，用地面积不小于3510平方米。

（二）配套市政设施

1、规划地块内需配备市政公用设施（含变电室、热交换站、公厕、分类垃圾收集器、非机动车存车处及机动车停车库等）及金融邮电设施。

2、规划地块内沿瑞昌东路规划公厕一座，建筑面积不小于60平方米。

3、规划地块内规划垃圾分拣房一处，建筑面积不小于15平方米。

（三）设计要求

1、地块内的建筑形式及风格宜与周围建筑物相协调;居住地块规划布局须做到高低错落、疏密有度、精致宜居。

2、规划主出入口占用绿化带宽度不得大于12米，次出入口不得大于8米,应急通道大于4米且小于6米。

3、保障性住房内容根据保障性住房主管部门相关政策执行。

4、在下一步修建性详细规划中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

5、在下一步修建性详细规划中，沿街建筑设置户外广告牌、门牌牌匾等相关标识标牌应严格按照市城管局制定的《许昌市户外门店牌匾标识标牌设置技术规范》(许政办〔2010〕130号)执行。

6、在下一步修建性详细规划中，必须对交通、人流疏散、机动车流向进行分析，编制《交通影响分析报告》。

7、在下一步修建性详细规划中,需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

8、在下一步修建性详细规划中需按照《无障碍设计规范》（GB50763—2012）要求配备无障碍设施。

9、在下一步修建性详细规划中，居住地块内配建充电设施的机动车停车位不少于总停车位的100%,非机动车停车处须规划充电设施。

10、规划居住地块在下一步修建性详细规划中需按照《许昌市节水型小区示范工程的建设指导意见》实施。

11、地下人防工程应符合《河南省人民防空工程管理办法》。

12、在下一步修建性详细规划中需按照《许昌市人民政府关于加快发展养老服务业的意见》（许政〔2014〕47号），配建社区养老服务设施和社区老年人日间照料中心，宜与社区服务、社区卫生、老年活动室等配套设施集中设置。

13、在下一步修建性详细规划中，新建住宅要推广街区制，原则上不再建设封闭式住宅小区。

14、在下一步修建性详细规划中应按照《许昌市海绵城市建设专项规划（2016-2030）》实施。

15、其他要求符合《许昌市城乡规划指标指导意见》（提升稿）。四、主要控制指标

规划红线内用地面积：57528平方米（86.3亩）

规划绿线内用地面积：56311平方米（84.5亩）

用地性质：居住

建筑层数：多层、高层

建筑限高：＜100米

建筑密度：＜25%

容 积 率：＜3.0

绿 地 率：≥35%

机动车停车位：≥1.0车位/户

非机动车停车位： ≥1.5车位/户

- 机场专用线以南，工农路以西局部地块
控制性详细规划

一、位置

位于机场专用线以南，工农路以西。规划红线内用地面积4471平方米(6.7亩)。

二、主要内容

（一）配套公共设施

1、规划地块内的配套公共服务设施用地面积不超过规划地块总用地面积的12％。

2、物业管理用房依据《河南省物业管理条例》实施；便民店建筑面积不小于住宅总建筑面积的2‰。

3、小区体育设施设置的用地面积应符合《城市社区体育设施建设用地指标》的要求。

4、农副产品经营点严格按《许昌市人民政府办公室关于转发市创建办市区综合整治占道经营改善道路环境工作方案的通知》（许政办[2009]100号）执行。

（二）配套市政设施

1、规划地块内需配备市政公用设施（含变电室、热交换站、公厕、分类垃圾收集器、非机动车存车处及机动车停车库等）及金融邮电设施。

2、规划地块内规划垃圾分拣房一处，建筑面积不小于15平方米。

（三）设计要求

1、在下一步修建性详细规划中,规划地块内的建筑形式及风格宜与周围建筑物相协调;规划布局须做到高低错落、疏密有度、精致宜居。

2、在下一步修建性详细规划中，沿街建筑设置户外广告牌、门牌牌匾等相关标识标牌应严格按照市城管局制定的《许昌市户外门店牌匾标识标牌设置技术规范》(许政办〔2010〕130 号)执行。

3、在下一步修建性详细规划中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

4、在下一步修建性详细规划中，规划地块内配建机动车停车位要100%建设充电设施或预留建设安装条件，非机动车停车处须规划充电设施。

5、在下一步修建性详细规划中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

6、在下一步修建性详细规划中,需按照《无障碍设计规范》(GB50763-2012)要求配备无障碍设施。

7、在下一步修建性详细规划中,需按照《许昌市节水型小区示范工程的建设指导意见》实施。

8、在下一步修建性详细规划中需按照《许昌市海绵城市建设专项规划》(2016-2030)实施。

9、在下一步修建性详细规划中,规划地块必须对交通、人流疏散、机动车流向进行分析，编制《交通影响分析报告》。

10、在下一步修建性详细规划中,需按照《许昌市人民政府关于加快发展养老服务业的意见》 （许政〔2014〕47号）,配建社区养老服务设施和社区老年人日间照料中心，宜与社区服务、 社区卫生、老年活动室等配套设施集中设置。

11、在下一步修建性详细规划中，规划地块要推广街区制，原则上不再建设封闭住宅小区。

12、规划地块北部的浴池和玻璃厂家属院的车棚必须在土地出让前拆除，并满足规划地块消防出行要求。

13、地下人防工程应符合《河南省人民防空工程管理办法》。

14、其他要求符合《许昌市城乡规划指标指导意见》（提升稿）。

三、主要控制指标

规划红线内用地面积：4471平方米(6.7亩)

用地性质：居住

建筑层数：多层、高层

建筑限高：＜45米

建筑密度：＜25%

容 积 率：  ＜2.0

绿 地 率：  ≥35%

机动车停车位：  ≥1.0车位/户

非机动车停车位：≥1.５车位/户

- 秋湖街、兰溪街、许由路、忠武路

- 围合区域控制性详细规划(调整)

一、位置

位于许由路以北，兰溪街以东，秋湖街以南，忠武路以西，规划红线内用地面积328083平方米（492.3亩），规划绿线内用地面积308803平方米（463.4亩)。

二、主要内容

（一）配套公共设施

1.居住地块配套公共服务设施用地面积不超过规划居住地块总用地面积的12%,且沿许由路和忠武路禁止设置。

2.物业管理用房依据《河南省物业管理条例》实施；便民店建筑面积不小于住宅总建筑面积的2‰。

3.小区体育设施设置的用地面积应符合《城市社区体育设施建设用地指标》的要求。

4.农副产品经营点严格按《许昌市人民政府办公室关于转发市创建办市区综合整治占道经营改善道路环境工作方案的通知》（许政办[2009]100号）执行。

5.04-3号地块规划社区卫生服务中心一处，建筑面积不小于1000平方米，04-2号地块规划社区服务用房一处，建筑面积不小于1000平方米。

（二）配套市政设施

1.规划地块内需配备市政公用设施（含变电室、热交换站、公厕、分类垃圾收集器、非机动车存车处及机动车停车库等）及金融邮电设施。

2. 居住地块内分别规划垃圾分拣房一处，建筑面积均不小于15平方米。

（三）设计要求

1.规划地块内建筑形式及风格宜与周围建筑物相协调，规划居住地块须做到错落有致、疏密有度、精致宜居。

2.沿许由路和忠武路禁止设机动车出入口，可设应急通道，并与辅道相连接。

3.在下一步修建性详细规划中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

4.在下一步修建性详细规划中，沿街建筑设置户外广告牌、门牌牌匾等相关标识标牌应严格按照市城管局制定的《许昌市户外门店牌匾标识标牌设置技术规范》(许政办〔2010〕130号)执行。

5.在下一步修建性详细规划中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

6.在下一步修建性详细规划中居住地块需按照《许昌市节水型小区示范工程的建设指导意见》实施。

7.在下一步修建性详细规划中，需按照《许昌市海绵城市建设专项规划》（2016-2030）实施。

8.在下一步修建性详细规划中，居住地块配建机动车停车位要100%建设充电设施或预留建设安装条件，规划教育科研地块建设充电设施或预留建设安装条件的机动车停车位比例不低于15%，非机动车停车处须规划充电设施。

9.在下一步修建性详细规划中需按照《无障碍设计规范》（GB50763—2012）要求配备无障碍设施。

10.在下一步修建性详细规划中,必须对交通、人流疏散、机动车流向进行分析，编制《交通影响分析报告》。

11.在下一步修建性详细规划中需按照《许昌市人民政府关于加快发展养老服务业的意见》（许政〔2014〕47号），配建社区养老服务设施和社区老年人日间照料中心，宜与社区服务、社区卫生、老年活动室等配套设施集中设置。

12.保障性住房内容根据保障性住房主管部门相关政策执行。

13.在下一步修建性详细规划中，要推广街区制，不宜建设封闭式住宅小区。

14.规划地块出入口位置均应避开公交停靠站，且应满足相关规范要求。

15.在下一步修建性详细规划中，学校周边建筑高度小于50米;学校主出入口退道路红线及道路绿线距离均不小于30米,形成校前广场，结合校前广场设置临时停车场地。

16.在下一步修建性详细规划中，04-1、04-2地块应沿用地界线增加南北向道路。

三、主要控制指标

规划红线内总用地面积：328083平方米（492.3亩），

规划绿线内总用地面积308803平方米（463.4亩)。

其中，04-1号地块：

规划红线内用地面积44595平方米（66.9亩)

规划绿线内用地面积43022平方米（64.5亩)

04-2号地块：

规划红线内用地面积65314平方米（98.0亩)

规划绿线内用地面积62977平方米（94.5亩)

04-3号地块：

规划红线内用地面积67456平方米（101.2亩)

规划绿线内用地面积61381平方米（92.1亩)

04-6号地块：

规划红线内用地面积57359平方米（86.0亩)

规划绿线内用地面积51884平方米（77.8亩)

用地性质：居住

建筑层数：多层、高层

建筑限高：＜60米

建筑密度：＜25%

容积率：＜2.5

绿 地 率：≥35%

机动车停车位：≥1.0车位/户

非机动车停车位：≥1.5车位/户

04-4号地块：

用地性质：教育科研（36班小学）

规划红线内用地面积37794平方米（56.7亩)

规划绿线内用地面积36221平方米（54.3亩)

建筑层数：多层为主

建筑限高：＜24米

建筑密度：＜25%

容积率：＜1.2

绿 地 率：≥35%

机动车停车位：≥0.5车位/100师生

04-5号地块：

用地性质：教育科研（36班中学、24班幼儿园）

规划红线内用地面积55565平方米（83.3亩)

规划绿线内用地面积53318平方米（80.0亩)

建筑层数：多层为主

建筑限高：＜24米

建筑密度：＜25%

容积率：＜1.2

绿 地 率：≥35%

机动车停车位：中学≥1.2车位/100师生，幼儿园≥0.5车位/100师生

非机动车停车位：中学≥70车位/100师生

- 许昌北站片区局部地块控制性详细规划

- （含路网、用地布局优化）

一、位置

位于新元大道以北，北航路以南，启航大道以东，中原路以西。规划红线内用地面积446982平方米（670.5亩）。

二、主要内容

（一）配套公共设施

1.居住地块配套公共服务设施用地面积不超过规划居住地块总用地面积的12%,且沿新元大道禁止设置。

2.物业管理用房依据《河南省物业管理条例》实施；便民店建筑面积不小于住宅总建筑面积的2‰。

3.小区体育设施设置的用地面积应符合《城市社区体育设施建设用地指标》的要求。

4.农副产品经营点严格按《许昌市人民政府办公室关于转发市创建办市区综合整治占道经营改善道路环境工作方案的通知》（许政办[2009]100号）执行。

5.规划08号地块、09-2号地块内分别配建社区一处，建筑面积均不小于1000平方米。

6.规划07号地块内规划社区卫生服务站一处，建筑面积不小于150平方米。

7.06号地块内配建12班幼儿园一座，用地面积不小于4680平方米。

（二）配套市政设施

1.规划地块内需配备市政公用设施（含变电室、热交换站、公厕、分类垃圾收集器、非机动车存车处及机动车停车库等）及金融邮电设施。

2.规划居住地块内分别规划垃圾分拣房一处，建筑面积均不小于15平方米。

3.05-2号地块内规划公厕一座，建筑面积不小于60平方米;08号地块内沿中航路规划公厕一座，建筑面积不小于60平方米；规划垃圾转运站一处，用地面积不小于200平方米;14号地块内规划公厕一座，建筑面积不小于60平方米。

（三）设计要求

1.规划主出入口占用绿化带宽度不得大于12米，次出入口不得大于8米,应急通道大于4米且小于6米。

2.在下一步修建性详细规划中，规划地块内建筑形式及风格宜与《许昌高铁北站和保税物流园区规划及核心区城市设计》相协调。

4.在下一步修建性详细规划中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

5.在下一步修建性详细规划中，沿街建筑设置户外广告牌、门牌牌匾等相关标识标牌应严格按照市城管局制定的《许昌市户外门店牌匾标识标牌设置技术规范》(许政办〔2010〕130号)执行。

6.在下一步修建性详细规划中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

7.在下一步修建性详细规划中居住地块需按照《许昌市节水型小区示范工程的建设指导意见》实施。

8.在下一步修建性详细规划中，需按照《许昌市海绵城市建设专项规划》（2016-2030）实施。

9.在下一步修建性详细规划中，规划居住地块配建机动车停车位要100%建设充电设施或预留建设安装条件，非机动车停车处须规划充电设施。规划商服地块建设充电设施或预留建设安装条件的机动车停车位比例不低于15%。

10.在下一步修建性详细规划中需按照《无障碍设计规范》（GB50763—2012）要求配备无障碍设施。

11.在下一步修建性详细规划中,必须对交通、人流疏散、机动车流向进行分析，编制《交通影响分析报告》。

12.在下一步修建性详细规划中需按照《许昌市人民政府关于加快发展养老服务业的意见》（许政〔2014〕47号），配建社区养老服务设施和社区老年人日间照料中心，宜与社区服务、社区卫生、老年活动室等配套设施集中设置。

13.保障性住房内容根据保障性住房主管部门相关政策执行。

14.规划地块出入口位置均应避开公交停靠站，且应满足相关规范要求。

15.12号和03号地块、01号和14号地块若由同一业主取得可统一规划。 05-1号地和05-2号地，09-1号地和09-2号地若由同一业主取得可统一规划。

16.其他要求符合《许昌市城乡规划指标指导意见》（提升稿）。

17、沿中原路、北航路、新元大道禁止设置机动车出入口，可设应急通道。

18、在下一步修建性详细规划中，必须对交通、人流疏散、机动车流向进行分析，编制《交通影响分析报告》。

三、主要控制指标

规划红线内总用地面积：446982平方米（670.5亩）

规划绿线内总用地面积：376966平方米（565.4亩）

其中：12号、01号、14号、02号地块为商服用地

用地性质：商服

建筑层数：多层、高层

绿 地 率：≥35%

机动车停车位：≥1.0车位/100㎡建筑面积

非机动车停车位：≥5.0车位/100㎡建筑面积

12号地块：

规划红线内用地面积11836平方米（17.8亩)

用建筑限高：＜60米

建筑密度：＜40%

容 积 率：＜1.5

01号地块：

规划红线内用地面积10425平方米（15.6亩)

建筑限高：＜100米

建筑密度：＜40%

容 积 率：＜3.0

14号地块：

规划红线内用地面积26969平方米（40.5亩)

建筑限高：＜60米

建筑密度：＜40%

容 积 率：＜1.5

02号地块：

规划红线内用地面积47682平方米（71.5亩)

规划绿线内用地面积35401平方米（53.1亩)

建筑限高：＜60米

建筑密度：＜45%

容 积 率：＜1.5

03号、04号地块为居住用地

用地性质：居住

建筑层数：多层为主

建筑限高：＜40米

建筑密度：＜28%

绿 地 率：≥35%

机动车停车位：≥1.0车位/户

非机动车停车位：≥1.5车位/户

03号地块：

规划红线内用地面积32430平方米（48.6亩)

容 积 率：＜2.0

04号地块：

规划红线内用地面积40464平方米（60.7亩)

规划绿线内用地面积37630平方米（56.4亩)

容 积 率：＜1.5

05-1号地块：

规划红线内用地面积11085平方米（16.6亩)

09-1号地块：

规划红线内用地面积14182平方米（21.3亩)

用地性质：商服

建筑层数：多层为主

建筑限高：＜60米

建筑密度：＜40%

容 积 率：＜1.5

机动车停车位：≥1.0车位/100㎡建筑面积

非机动车停车位：≥5.0车位/100㎡建筑面积

05-2号地块：

规划红线内用地面积25557平方米（38.3亩)

09-2号地块：

规划红线内用地面积23524平方米（35.3亩)

用地性质：居住

建筑层数：多层为主

建筑限高：＜40米

建筑密度：＜28%

容 积 率：＜2.0

绿 地 率：≥35%

机动车停车位：≥1.0车位/户

非机动车停车位：≥1.5车位/户

06号地块：

规划红线内用地面积42806平方米（64.2亩)

规划绿线内用地面积39950平方米（59.9亩)

10号地块：

规划红线内用地面积31279平方米（46.9亩)

规划红线内用地面积28622平方米（42.9亩)

用地性质：居住

建筑层数：多层为主

建筑限高：＜40米

建筑密度：＜28%

容 积 率：＜1.5

绿 地 率：≥35%

机动车停车位：≥1.0车位/户

非机动车停车位：≥1.5车位/户

7号地块：

规划地块红线内用地面积： 31138平方米（46.7亩）

8号地块：

规划地块红线内用地面积： 36313平方米（54.5亩）

规划地块绿线内用地面积： 34742平方米（52.1亩）

11号地块：

规划地块红线内用地面积： 32912平方米（49.4亩）

规划地块绿线内用地面积：23463平方米（35.2亩）

用地性质: 居住

建筑层数：多层、高层

建筑限高: ＜60米

建筑密度：＜25%

容 积 率：＜2.5

绿地率： ≥35%

机动车停车位：≥ 1.0车位/户

非机动车停车位：≥1.5车位/户

20号地块：

规划地块红线内用地面积：28379平方米（42.6亩）

规划地块绿线内用地面积：21149平方米（31.7亩）

用地性质: 商服

建筑层数：多层、高层

建筑限高: ＜80米

建筑密度：＜40%

容 积 率：＜2.0

机动车停车位：≥ 1.0车位/100㎡建筑面积

非机动车停车位：≥5.0车位/100㎡建筑面积

- 建业臻悦汇详细规划

一、位置

位于永宁街以南、永贤街以东、清潩河西路以西、凉亭街以北。规划红线内用地面积84128平方米（126.2亩），规划绿线内用地面积76624平方米（115亩）。

二、规划内容

1、规划布局：充分结合现状，因地制宜，规划不同品质的产品类型。规划采用行列式布局，力求所有住宅均拥有好的朝向和最佳的景观视野，既保证充分日照，又保证良好通风。基地东西两侧布置12栋高层住宅，南低北高，天际线变化有序，小区中央布置了7栋18层高层住宅，北侧沿永宁街布置一栋多层综合楼满足配套需求。

2、道路交通：本项目用地四面均临城市道路，西边永贤街禁止开口。规划设计在北面永宁街设置主要出入口，南面朝规划道路设置次要出入口，东面朝规划道路设置人行出入口。在本项目实行完全人车分流。人车分流，机动车由城市道路直接进入地下车库。小区内部设置紧急消防车道，与外围城市道路相连，满足高层消防登高要求，地下停车场、防火分区分隔及疏散，符合消防要求。

3、景观设计：小区内部规划集中及组团绿地，营造宜人环境，形成景观轴线，结合中心绿地布置参与性强的体育活动场地及绿化。视线及景观通过轴线进行多视角相互沟通，打造宜人居住环境。

三、市政及配套设施

1、社区用房：位于1#、2#楼1层和S1#楼2层，建筑面积1011.4平方米。

2、物业管理用房：位于S1#楼1-3层，建筑面积1135.9平方米。

3、养老服务用房：位于S1#楼2层，建筑面积355.7平方米。

4、便民店：位于S1#楼1层，建筑面积488.2平方米。

5、社区医疗服务站：位于S1#楼3层，建筑面积150.6平方米。

6、停车：采用地上地下结合的停车方式。共规划机动车停车位1803个，其中地上停车122个，地下停车1681个；规划非机动停车位2885个，其中地上停车1003个，地下停车1882个，满足规划要求。

7、消防：小区规划环形消防道路与城市道路相连接，每栋高层建筑均能满足消防车登高操作要求，另规划消火栓6个，满足消防规范要求。

8、人防：结合地下车库设置集中人防工程，建筑面积10139.2平方米,以人防办提供面积为准。

9、热交换站：设置在地下，建筑面积200平方米。

10、抗震：规划最高建筑高度79.2米，抗震烈度按照抗震设计规范及地震管理部门的要求进行设防。

11、邮报箱：结合单元入口设置，每单元设置一个。

12、结合小区绿地规划室外体育活动场地，室内文化活动场地位于S1#楼1-2层，建筑面积1068.1平方米。

13、每个单元门口设置一个可移动垃圾分类收容器。

14、垃圾分拣房：在小区西南位置规划垃圾分拣房一处，建筑面积16.3平方米。

15、垃圾转运站：在小区南侧规划垃圾转运站一处，建筑面积84.8平方米

16、公厕：在小区南侧结合垃圾转运站规划公厕一处，建筑面积63.6平方米

15、变电室：小区变配电室或箱变位置及数量以电力部门依据相关规范确定为准。

16、规划建筑在下一步施工图设计中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

17、规划在下一步实施过程中需建设雨水收集设施，按照《许昌市节水型小区示范工程的建设指导意见》实施。

18、小区无障碍设计符合《无障碍设计规范》（GB50763-2012）。

19、在下一步施工图设计中，新建住宅配建停车位要100％建设充电设施或预留建设安装条件，非机动车充电设施结合非机动车停车处进行设置。

20、在下一步建设中应参照《许昌市海绵城市城乡试点区域专项规划》实施。

21、在下一步施工图设计中，需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

22、该项目应由主管部门按照要求及时做好安评、环评及雷评审批。

四、建筑设计

小区整体建筑风格采用大都会风格。住宅主墙面采用米黄色真石漆和深咖色涂料，近地部采用质朴而典雅的黄金麻石材和米黄色岩彩真石漆，把古典元素简化并抽象成为符号，兼容了华贵典雅与时尚现代的文化品位，给人高贵大气之感。

五、亮化设计

设计构思：突出大都会建筑风格楼体顶部远观效果及层次感，采用暖色调布置灯光。分多路控制，楼体顶部四周柱子壁灯光源晚八点关闭，既不影响民在休息又能体现节能、低碳的亮化方式，营造温馨的人文居住环境。

布灯方案：1、屋顶头部造型采用黄色筒灯照亮，突出建筑造型结构特点；2、沿楼体立面实墙体装饰槽内安装白色LED洗墙灯上投光，衬托整体环境；3、主入口形象墙安装黄色LED地埋灯照射，入口多功能用房柱子分层安装黄色LED壁灯及投光灯照射； 4、沿街侧山墙上部安装亚克力发光标识字，起指引与宣传作用；整体点、线、面有机结合，营造温馨、宁静、简洁大气的亮化环境。

六、主要技术指标

| 编号 | 项目 |  |  | 数值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红线内总用地面积 |  |  | 84128.0 | ㎡ | 126.2亩 |
|  | 绿线内总用地面积 |  |  | 76624.0 | ㎡ | 115亩 |
| 2 | 总建筑面积 |  |  | 295884.2 | ㎡ |  |
|  | 地上建筑面积 |  |  | 228339.5 | ㎡ |  |
|  | 其中 | 住宅 |  | 221063.9 | ㎡ |  |
|  |  | 配套 |  | 7275.6 | ㎡ |  |
|  |  | 其中 | 便民店 | 488.2 | ㎡ | ≥住宅建筑面积的2‰ |
|  |  |  | 室内活动用房 | 1068.1 | ㎡ | 按每人不小于0.1㎡ |
|  |  |  | 社区用房 | 1011.4 | ㎡ | ≥1000 |
|  |  |  | 物业管理用房 | 1135.9 | ㎡ | 总建筑面积小于20万，按总的4‰，20万-30万之间的按3‰ |
|  |  |  | 社区医疗服务站 | 150.6 | ㎡ | 150-220 |
|  |  |  | 养老服务用房 | 355.7 | ㎡ | 每100户不小于20 |
|  |  |  | 公厕 | 63.6 | ㎡ | 60 |
|  |  |  | 垃圾分拣房 | 16.3 | ㎡ | 15 |
|  |  |  | 垃圾转运站 | 84.8 | ㎡ | 用地面积≥200 |
|  |  |  | 其他面积 | 2901.0 | ㎡ | 包含配电房、开闭所等 |
|  | 地下建筑面积 |  |  | 67544.7 | ㎡ |  |
|  | 其中 | 游泳池地下设备用房 |  | 270.3 | ㎡ |  |
|  |  | 住宅地下室面积 |  | 20050.4 | ㎡ |  |
|  |  | 地下车库面积 |  | 47224.1 | ㎡ |  |
| 3 | 建筑基底面积 |  |  | 14192.9 | ㎡ |  |
| 4 | 容积率 |  |  | 2.98 |  | 小于3.0 |
| 5 | 建筑密度 |  |  | 18.52% | % | 小于25% |
| 6 | 居住户数 |  |  | 1724 | 户 |  |
|  | 其中 | 户型面积≥144㎡套数 |  | 36 | 户 |  |
|  |  | 户型面积＜144㎡套数 |  | 1688 | 户 |  |
| 7 | 居住人数 |  |  | 5517 | 人 | 按3.2人每户 |
| 8 | 绿地率 |  |  | 35.0% | % | 不低于35% |
| 9 | 机动车停车位 |  |  | 1803 | 辆 | 住宅：套型≤144㎡的按1户/1.0辆，套型＞144㎡的按1户/1.5辆；配套：100㎡/辆 |
|  | 其中 | 地上机动车停车位 |  | 122 | 辆 |  |
|  |  | 地下机动车停车位 |  | 1681 | 辆 |  |
| 10 | 非机动车停车位 |  |  | 2885 | 辆 | 住宅：≥1.5车位/户，配套：100㎡/5辆 |
|  | 其中 | 地上非机动车停车位 |  | 1003 | 辆 |  |
|  |  | 地下非机动车停车位 |  | 1882 | 辆 |  |

- 高桥营街道办事处老年活动中心详细规划

一、位置

位于劳动北路以东，万通街以北，清潩河以西。规划红线内用地面积15936平方米（23.9亩地），规划绿线内用地面积14511平方米（21.8亩地）。

二、规划内容

规划布局：结合周边情况，项目东侧为清潩河沿河游园，万通街南侧为市政广场，用地西南角为现状体育健身场地。用地南侧紧邻万通街清潩河桥的引桥，为了便于交通组织，延续劳动北路开阔的城市空间，同时考虑老年活动中心方便利用各种活动配套资源，所以将建筑物沿东侧成南北布局，中间设计连通大堂，使场地西侧的游园与东侧清潩河游园自然分隔又相互呼应。

道路交通：围绕建筑物形成环形道路，方便车辆通行，道路紧急情况下均可作为消防车道使用。沿万通街和北侧规划道路规划两个主出入口，满足交通以及消防要求。

景观布局：利用广场布局景观座椅、灌木、草坪等，创造人性化、具有引导性的景观效果，方便老年人活动使用，提高环境品质。

三、市政及配套设施

1、抗震：规划最高建筑高度23.4米，抗震烈度按照抗震设计规范及地震管理部门的要求进行设防。

2、变电站；变电室最终位置及面积以电力部门依照相关规范确定为准。

3、停车：采用地上地下结合停车，规划一层地下建筑面积为6776平方米，停放机动车停车位174辆。规划地面机动车停车位16辆、非机动车停车950辆。

4、消防：规划环形消防道路与城市道路相连接，规划消火栓3个，满足消防规范要求。

5、人防：结合地下车库设置人防工程，总建筑面积为3950平方米，最终建筑面积以人防部门核定为准。

6、规划建筑在下一步施工图设计阶段做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

7、在下一步建设中需按照《许昌市海绵城市建设专项规划》（2016-2030）实施。

8、无障碍：在下一步施工图设计中需按照《无障碍设计规范》(GB50763—2012)要求配备无障碍设施。

9、在下一步建设中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

10、在下一步建设中，建设充电设施或预留建设安装条件的车位不少于29个，非机动车停车处须规划充电设施。

11、该项目应由主管部门按照要求及时做好安评、环评及雷评审批。

四、建筑设计

规划建筑采用新古典风格的处理手法，建筑立面底部采用浅黄色石材，中部采用浅黄色真石漆，顶部采用深灰色屋面瓦，局部搭配深灰色氟碳漆。体现简洁大气的建筑风格。

五、夜景设计

设计构思：突出古典建筑风格楼体顶部远观效果及层次感，采用暖色调布置灯光。突出老年活动中心的温馨与宁静的照明环境，多路控制，体现节能、低碳的绿色照明环境。

布灯方案：1、楼体顶部坡屋顶安装暖白色LED洗墙灯上投光，突出建筑古典造型及层次感；2、顶部突出挑檐采用黄色LED洗墙灯安装在外檐向内投射，柱子位置安装黄色LED壁灯上投光，突出建筑立体空间感；3、一层上部突出造轮廓墙下沿安装暖白色LED贴片灯下投光，起美化和照明的双重作用；4、沿街立面装饰框墙上安装红色亚克力发光字，起指引和宣传作用；整体点、线、面有机结合，营造温馨、宁静、简洁的绿色宜人的照明环境。

六、主要技术指标

| 项目 |  | 指标 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划用地面积 | 红线为界 | 15936 | ㎡ | 约23.9亩 |
|  | 绿线为界 | 14511 | ㎡ | 约21.8亩 |
| 规划总建筑面积 |  | 25766 | ㎡ |  |
| 其中 | 地下建筑面积 | 6776 | ㎡ | 不计入容积率 |
|  | 地上建筑面积 | 18990 | ㎡ |  |
| 容积率 |  | 1.31 | - |  |
| 建筑密度 |  | 29 | % |  |
| 绿地率 |  | 35.1 | % |  |
| 机动车停车位 |  | 190 | 个 | 地上16个 地下174个 |
| 非机动车停车位 |  | 950 | 个 | 全地上 |

- 广杰·澜溪公馆详细规划

一、位置

位于仓库路以西，规划道路以北，规划红线内用地面积8303平方米（12.5亩）。

二、规划内容

1、规划布局：充分结合现状，共规划3栋建筑，其中2栋为26层住宅楼，1栋为3层配套公共服务设施用房，力求住宅拥有良好的朝向和景观视野，保证充分的日照和通风。

2、道路交通：小区东侧北端和南端临仓库路，人行入口设置在北端，兼顾消防应急通道，车行入口设置在南端。小区道路与城市道路相连形成环状路网。地下车库出入口结合小区车行入口就近设置，小区主要道路宽6米，专用消防通道宽4米，两栋高层住宅入口方向均设有消防车登高操作场地并且场地内没有影响消防扑救的设施。小区规划消火栓6个，满足消防要求。

3、景观设计：以中心景观为主，使每户都有景可观，有景可赏，满足小区居民休闲、健身、聚会等功能需求。小区绿化种植按照《许昌市城镇绿化植物配置指导性意见》(许政[2011]72号)实施。

三、市政及配套设施

1、社区服务用房及社区养老服务设施：在1#楼规划社区服务用房建筑面积100平方米，社区养老服务设施建筑面积300平方米。

2、物业管理用房：在1#楼内规划物业管理用房建筑面积141平方米。

3、室内体育健身场地：在1#楼内规划室内体育健身场地建筑面积70平方米。

4、便民店：在1#楼内规划便民店建筑面积48平方米。

5、停车：采用地下、地上相结合的停车方式，共规划机动车停车位208个，其中地面机动车停车位20个，地下机动车停车位188个。规划非机动停车位312个。

6、消防：小区道路与城市道路相连形成环状路网，主要道路宽6米，专用消防通道宽4米，两栋高层住宅入口方向均设有消防车登高操作场地并且场地内没有影响消防扑救的设施满足消防车登高操作要求，小区规划消火栓6个，均满足规范要求。

7、热交换站：设置在地下，建筑面积100平方米。

8、变电室：小区变配电室位置及数量以电力部门依据相关规范确定为准。

9、垃圾分拣房：规划垃圾分拣房一处，建筑面积15平方米。

10、每个单元门口设置一组可移动分类垃圾收容器。

11、人防：结合地下车库设置人防工程，建筑面积950平方米，人防工程建筑面积以人防部门核定为准。

12、抗震：规划最高建筑高度79.9米，抗震烈度按照抗震设计规范及地震管理部门的要求进行设防。

13、邮报箱：结合单元入口设置，确保每户一个。

14、农副产品经营点：结合小区入口景观广场规划农副产品经营点一处，用地面积100平方米。

15、室外体育健身场地：结合小区绿地规划室外体育健身场地，用地面积300平方米。

16、小区在下一步建设中配建的机动车停车位应100%建设充电设施或预留建设安装条件，非机动车停车处须规划充电设施。

17、规划建筑在施工图设计阶段做到雨污分流，配套公共服务设施建筑单独设置排污出口，并与城市管网相衔接。

18、门头牌匾设计：临街建筑物招牌高度为1.2米，厚度为0.2米，招牌底部采用铝塑板材质制作，上部安装亚克力发光字，灯箱和字体内部安装LED光源。

19、小区在下一步实施过程中按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

20、规划在下一步实施过程中需建设雨水收集设施。

21、无障碍设计符合《无障碍设计规范》（GB50763-2012）。

22、小区在下一步建设中根据《许昌市海绵城市建设专项规划（2016-2030）》实施。

23、该项目应由主管部门按照要求及时做好安评、环评及雷评审批。

四、建筑设计

建筑采用庄重典雅的简欧风格。住宅建筑主体以浅黄色真石漆为主，褐色真石漆点缀，特点鲜明，使建筑整体简洁时尚、端庄大方。配套公共服务设施用房以浅黄色石材为主，褐色真石漆为辅，整体简洁稳重，给人以沉稳大气的空间感受。

五、亮化设计

设计构思：突出建筑楼体顶部远观效果，采用暖色调布置灯光。体现节能、低碳的绿色照明环境，营造温馨的人文宜居环境。

布灯方案：1、沿楼体顶部四周墙体安装黄色LED洗墙灯上投光，产生光带亮化效果，沿仓库路北向南方向顶部突出造型安装黄色LED洗墙灯下投光，突出建筑造型特点及立体感；2、沿街正立面突出横装饰墙分层安装白色LED点光源，侧山墙横装饰槽内间隔分层安装白色LED线条灯上投光，产生点与块状效果，衬托整体环境；3、沿街侧山墙上部安装亚克力发光字，起指引和宣传作用；4、沿商业顶部横装饰槽安装黄色LED洗墙灯上投光，商业一层柱墙立面安装暖白色LED壁灯，大门装饰槽墙安装白色LED洗墙灯，起照明和美化环境作用；整体点、线、面有机结合，营造温馨、简洁、大气的绿色照明环境。

六、主要技术指标

| 编号 | 项目 |  |  |  | 数值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积(红线为界) |  |  |  | 8303 | ㎡ | （12.5亩） |
| 2 | 规划总建筑面积 |  |  |  | 35138 | ㎡ |  |
|  | 其中 | 地上建筑面积 |  |  | 24776 | ㎡ | 计入容积率 |
|  |  | 其中 | 住宅建筑面积 |  | 24157 | ㎡ |  |
|  |  |  | 配套公共服务设施建筑面积 |  | 619 | ㎡ |  |
|  |  |  | 其中 | 物业管理用房建筑面积 | 141 | ㎡ |  |
|  |  |  |  | 便民店建筑面积 | 48 | ㎡ |  |
|  |  |  |  | 垃圾分拣房建筑面积 | 15 | ㎡ |  |
|  |  |  |  | 社区用房建筑面积 | 100 | ㎡ |  |
|  |  |  |  | 室内体育活动场地建筑面积 | 70 | ㎡ |  |
|  |  |  |  | 门卫建筑面积 | 15 | ㎡ |  |
|  |  |  |  | 养老服务设施建筑面积 | 300 | ㎡ |  |
|  |  | 地下建筑面积 |  |  | 10362 | ㎡ |  |
| 3 | 配套公共服务设施用地面积 |  |  |  | 270 | ㎡ | 占规划总用地面积的3.25% |
| 4 | 室外体育活动场地用地面积 |  |  |  | 300 | ㎡ |  |
| 5 | 农副产品经营点用地面积 |  |  |  | 100 | ㎡ |  |
| 6 | 容积率 |  |  |  | 2.98 | —— |  |
| 7 | 建筑密度 |  |  |  | 17.86 | ％ |  |
| 8 | 绿地率 |  |  |  | 32.67 | ％ |  |
| 9 | 住宅建筑套密度 |  |  |  | 251 | 套/ha |  |
| 10 | 居住区套数 |  |  |  | 208 | 套 | 户型面积均≤144㎡ |
| 11 | 户均人数 |  |  |  | 3.2 | 人/户 |  |
| 12 | 居住人数 |  |  |  | 2580 | 人 |  |
| 13 | 机动车停车位 |  |  |  | 208 | 辆 | 地下停车188辆 地上停车20辆 |
| 14 | 非机动车停车位 |  |  |  | 312 | 辆 | 按每套1.5个车位，全地上 |

- 雅居乐天域花园详细规划

一、位置

位于陈庄街以北，鹿鸣湖以南。规划红线内用地面积31083平方米(46.6亩)，规划绿线内用地面积27516平方米(41.3亩)。

- 规划内容

1、规划布局：小区主次入口沿陈庄街设置。小区共规划12栋建筑，其中11栋7+1F住宅(其中7#、12#楼底层有1F裙房)，1栋1F建筑（垃圾分拣房）。7#楼东单元1F整体、2F东户均为配套公共服务设施用房，12#楼东单元1F东户为配套公共服务设施用房。

2、道路交通：小区内道路采用相对独立的环状道路网结构。人行入口及车行入口沿陈庄街辅道设置。规划小区主干道宽度均不小于4米，兼做消防通道，规划4个消火栓，满足交通及消防要求。

3、景观设计：小区景观以核心景观为中心，向周围各个层次的组团绿化发散渗透，相互呼应。视线及景观通过轴线进行多视角相互沟通，强调绿化脉络与居者生活活动的有机融和，尽可能使各户型都有良好的景观和朝向，做到户户有景，从多层次体现生态化绿色住宅设计，打造宜人居住环境。小区绿化种植按照《许昌市城镇绿化植物配置指导性意见》实施。

- 市政及配套设施

1、物业管理用房：7#楼东单元底层部分用房和东单元2F东户规划为物业管理用房，建筑面积240.7平方米。

2、社区养老服务设施用房：12#楼东单元底层部分用房规划为社区养老服务设施用房，建筑面积304.5平方米。

3、社区服务用房：7#楼东单元底层部分用房规划为社区养老服务设施用房，建筑面积171.9平方米。

4、室内体育健身场地：7#楼东单元底层部分用房规划为室内体育健身场地用房，建筑面积80.7平方米。

5、便民店：7#楼与12#之间1F用房规划为便民店，建筑面积80.7平方米。

6、停车：规划机动车停车位324个（全地下）；规划非机动车停车位401个，其中地上非机动车停车位179个，地下非机动车停车位222个。

7、垃圾分拣房：9#楼西南角1F用房规划为垃圾分拣房，建筑面积17平方米。

8、抗震：建筑高度最高为23.9米，抗震烈度按照设计规范及地震管理部门的要求设防。

9、人防：结合地下车库设置人防工程，总建筑面积为5317.9平方米，人防工程最终建筑面积以人防部门核定为准。

10、邮报箱：结合单元入口设置，每单元设置一个。

11、垃圾收集：每个单元门口设置一组可移动分类垃圾收集器。

12、室外体育活动场地：结合规划建筑与道路围合的开敞空间规划中心绿地，同时结合绿化设置小区室外体育活动场地。总用地面积为240平方米。

13、农副产品经营点：结合小区东侧配套用房规划农副产品经营点一处，用地面积200平方米。

14、热交换站：规划一处，设置在地下，建筑面积92.8平方米。

15、规划建筑在下一步施工图设计中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，配套公共服务设施建筑单独设置排污出口，并与城市管网相衔接。

16、在下一步施工图设计中需按照《无障碍设计规范》（GB50763-2012）要求配备无障碍设施。

17、变电所及配电室：7#楼东南角1F部分用房规划为变电所及配电室，总建筑面积为319.2平方米，最终位置及面积以电力部门依据相关规范确定为准。

18、在下一步施工阶段，地下车库出入口处采用工程手段设置防洪设施。

19、在下一步建设中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

20、在下一步建设中，规划地块配建机动车停车位要100%建设充电设施或预留建设安装条件，非机动车停车处须规划充电设施。

21、在下一步建设中应按照《许昌市海绵城市建设专项规划（2016-2030）》实施。

22、在下一步实施过程中需按照《许昌市节水型小区示范工程的建设指导意见》实施。

23、该项目应由主管部门按照要求及时做好安评、环评及雷评审批。

24、规划小区内供热管网与小区同步实施。

四、建筑设计

小区采用新中式的建筑风格，建筑主体以米黄色真石漆为主，底部运用浅黄色石材装饰，局部采用深咖色真石漆点缀，顶部运用传统坡屋顶，既保留了传统文化，又体现了时代特色。

- 亮化设计

设计构思：突出建筑顶部结构特点及远观效果，结合建筑结构用灯光装点出层次感，采用新型LED节能灯具，多路控制，分重大节日照明和平日照明，营造不同的灯光效果及节能绿色照明环境。

布灯方案：1、顶部坡屋顶安装黄色LED洗墙上投光，产生金碧辉煌的远观效果；2、沿楼挑檐下外边线处安装白色LED线条灯照射屋下檐，增强建筑空间立体感；3、沿街楼体正立面沿横装饰槽实墙面安装暖白色LED贴片灯上投光夜，产生点状面光源效果；4、沿街侧山墙上部安装亚克力发光标识字，起指引与宣传作用；5、大门口结合建筑墙体安装暖白色LED壁灯及投光灯照射，起照明与美化环境作用。整体点、线、面有机结合，营造温馨、宁静、简洁、大气的绿色照明环境。

- 六、主要技术指标

| 名称 |  |  |  | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总用地面积 |  |  |  | ㎡ | 31083 | 46.6亩(红线为界) |
|  |  |  |  | ㎡ | 27516 | 41.3亩(绿线为界) |
| 规划总建筑面积 |  |  |  | ㎡ | 57980 |  |
| 其中 | 地下建筑面积 |  |  | ㎡ | 17171.9 | 不计入容积率 |
|  | 地上建筑面积 |  |  | ㎡ | 40807.6 | 计入容积率 |
|  | 其中 | 住宅建筑面积 |  | ㎡ | 39370.8 |  |
|  |  | 配套公共服务设施建筑面积 |  | ㎡ | 1436.8 |  |
|  |  |  | 物业管理用房建筑面积 | ㎡ | 240.7 |  |
|  |  |  | 便民店建筑面积 | ㎡ | 80.7 |  |
|  |  |  | 垃圾分拣房建筑面积 | ㎡ | 17 |  |
|  |  |  | 社区服务用房建筑面积 | ㎡ | 171.9 |  |
|  |  |  | 室内体育活动设施建筑面积 | ㎡ | 80.7 |  |
|  |  |  | 社区养老服务设施建筑面积 | ㎡ | 304.5 |  |
|  |  |  | 其他配套公共服 务设施建筑面积 | ㎡ | 142.3 |  |
| a |  |  | 门卫建筑面积 | ㎡ | 30 |  |
|  |  |  | 消防控制室 | ㎡ | 49.8 |  |
|  |  |  | 住宅变电所 | ㎡ | 161.4 |  |
|  |  |  | 公共配电室 | ㎡ | 157.8 |  |
| 农副产品经营点用地面积 |  |  |  | ㎡ | 200 |  |
| 配套公共服务设施用地面积 |  |  |  | ㎡ | 1375.8 | 占总用地面积的5% |
| 室外体育健身场地用地面积 |  |  |  | ㎡ | 240 |  |
| 容积率 |  |  |  |  | 1.48 |  |
| 建筑密度 |  |  |  | % | 27.5 |  |
| 绿化率 |  |  |  | % | 35.2 |  |
| 总户数 |  |  |  | 户（套） | 248 |  |
| 其中 | ≤144平方米 |  |  | 户（套） | 96 |  |
|  | >144平方米 |  |  | 户（套） | 152 |  |
| 户均人数 |  |  |  | 人/户 | 3.2 |  |
| 总人数 |  |  |  | 人 | 794 |  |
| 机动车停车位 |  |  |  | 个 | 324 | 全地下 |
| 非机动车停车位 |  |  |  | 个 | 401 |  |
| 其中 | 地上非机动车停车位 |  |  | 个 | 179 |  |
|  | 地下非机动车停车位 |  |  | 个 | 222 |  |

- 天悦广场详细规划

一、位置

位于莲城大道以北，许都路以南，兴业路以东。规划红线内用地面积35393平方米（53.1亩），规划绿线内用地面积28577平方米（42.9亩）。

二、规划内容

1、规划布局：地上商业部分为两层，局部三层，西南角设置地标性商务公寓楼，建筑层数29层，沿莲城大道及东北角布置三栋商务公寓楼，分别为2#楼20层，3#楼18层，4#楼20层，西北角商业上设置一栋多层商务公寓楼，建筑层数为6层。

2、道路交通：项目共设置2个出入口，主出入口设置在许都路上，次出入口设置在西侧兴业路上。项目内部道路采用相对独立的环状道路网结构，与城市道路相连。采用地下与地上相结合的停车形式，地下车库出入口结合办公楼设置两个双车道出入口，沿基地南侧设置一个单车道出入口，同时满足交通及消防要求。

三、市政及配套设施

1、开闭所及配电室放于地下一层，其中开闭所建筑面积为164.4平方米，配电室建筑面积1129.7平方米，最终位置及面积以电力部门依据相关规范确定为准。

2、抗震：规划最高建筑高度99.8米，抗震烈度按照抗震设计规范及地震管理部门的要求进行设防。

3、停车：采用地下、地上相结合的停车方式。规划两层地下车库，机动车停车位共计1139个，地上44个，地下1095个；规划非机动车停车位2932个，地上1934个，地下998个。

4、消防：基地内围绕高层设置环形消防通道，并与城市道路相连接。建筑室外规划与消防通道相结合的消防车登高操作场地，且场地与建筑之间不设置妨碍消防车操作的障碍物。基地内布置9个消火栓，满足消防要求。

5、物业管理用房：设置于1#楼，建筑面积635平方米。

6、人防：结合地下车库设置人防工程，人防建筑面积为11618平方米，最终建筑面积以人防部门核定为准。

7、在下一步建设中，建设充电设施或预留建设安装条件的机动车停车位为171个，非机动车充电桩结合非机动车停车处进行设置。

8、规划建筑在下一步施工图设计中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

9、在下一步建设中，需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

10、在下一步施工图设计中需按照《无障碍设计规范》（GB50763-2012）要求配备无障碍设施。

11、在下一步施工图设计中应按照《许昌市海绵城市建设专项规划（2016-2030）》实施。

12、在下一步实施过程中需建设雨水收集利用设施。

13、该项目应由主管部门按照要求及时做好安评、环评及雷评审批。

四、建筑设计

建筑造型采用现代建筑处理手法，裙房部分主要采用玻璃、金属、石材幕墙处理，使建筑有较高的商务办公档次，浓厚的商业气氛，主体建筑色彩上主要选用米白色铝板及LOW-E玻璃幕墙，通过体块的穿插于虚实的对比使整个建筑在色调上干净、优雅中又不失灵活、变化。

五、亮化设计

设计构思：结合现代建筑结构用灯光装点出层次与线型美，采用新型LED节能灯具，分重大节日照明和平日照明，营造不同的灯光变化效果，营造商业的繁华与简洁明亮的照明环境，体现人性化的设计理念。

布灯方案：1、沿建筑顶部轮廓安装暖白色LED洗墙灯和投光灯做内透光效果，增强顶部远观效果；2、沿莲城大道左侧楼正立面竖墙安装LED点光源做文字宣传等多种变化效果；其它楼立面不规则安装白色LED点光源，夜间产生繁星点点的效果；3、沿许都路方案楼立面竖墙不规则安装白色LED流星雨灯做流动变化，增强观赏性及艺术性；4、商业沿轮廓造型横装饰槽安装黄色LED线条灯勾勒，突出商业区建筑丰富的造型与结构。整体点、线、面有机结合，重点突出、明暗结合，营造宜居宜商，办公、娱乐为一体的商业综合体多功能绿色照明环境。

六、主要技术指标

| 经济技术指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类别 |  |  |  | 数值 | 单位 | 备注 |
| 红线内用地面积 |  |  |  | 35393 | ㎡ |  |
| 绿线内用地面积 |  |  |  | 28577 | ㎡ |  |
| 总建筑面积 |  |  |  | 157000.4 | ㎡ |  |
| 其中 | 地上建筑面积 |  |  | 113802.8 | ㎡ | 计入容积率 |
|  | 其中 |  | 商业建筑面积 | 21802.4 | ㎡ |  |
|  |  |  | 商务公寓建筑面积 | 90855.1 | ㎡ |  |
|  |  |  | 物业管理用房建筑面积 | 635 | ㎡ | 总建筑面积的4‰ |
|  |  |  | 消防控制室 | 111.3 | ㎡ |  |
|  |  |  | 其他 | 399.0 | ㎡ |  |
|  | 地下建筑面积 |  |  | 43197.6 | ㎡ |  |
|  | 其中 | 地下车库及设备用房 |  | 41903.5 | ㎡ |  |
|  |  | 开闭所 |  | 164.4 | ㎡ |  |
|  |  | 配电室 |  | 1129.7 | ㎡ |  |
| 建筑密度 |  |  |  | 44.6 | % |  |
| 容积率 |  |  |  | 3.98 | -- | ＜4.0 |
| 机动车停车位数量 |  |  |  | 1139 | 个 | ≥1.0车位/百车位 预留充电车位15%171个 |
| 其中 | 地下 |  |  | 1095 | 个 |  |
|  | 地上 |  |  | 44 | 个 |  |
| 非机动车停车位数量 |  |  |  | 2932 | 个 | 商业≥5.0车位/百车位 商务公寓≥2.0车位/百车位 |
| 其中 | 地下 |  |  | 998 | 个 |  |
|  | 地上 |  |  | 1934 | 个 |  |

- 一峰广场详细规划

一、位置

位于莲城大道以北,兴业路以东，许都路以南。规划红线内用地面积22522平方米（33.8亩），规划绿线内用地面积13245平方米（19.9亩）。

二、规划内容

1、规划布局：地块内规划一栋19层公寓、办公功能建筑，底部2层为商业。

2、道路交通：项目共设置2个出入口，主次出入口均设置在许都路上。项目内部道路采用相对独立的环状道路网结构，与城市道路相连。采用地上地下相结合的停车形式，基地内设置两个双车道机动车出入口和两个非机动车出入口，同时满足交通及消防要求。

三、市政及配套设施

1、变电室：规划地下变配电室一处，建筑面积280㎡，最终位置及面积由电力部门依据相关规范确定为准。

2、抗震：规划最高建筑高度99.4米，抗震烈度按照抗震设计规范及地震管理部门的要求进行设防。

3、停车：采用地下、地上相结合的停车方式。规划两层地下车库，机动车停车位全部设置在地下，共计541个；规划非机动车停车位3548个，地上2548个，地下1000个。

4、消防：基地内设置环形消防通道，并与城市道路相连接。建筑室外规划与消防通道相结合的消防车登高操作场地，且场地与建筑之间不设置妨碍消防车操作的障碍物。基地内布置3个消火栓，满足消防要求。

5、物业管理用房：设置于三层，建筑面积200平方米。

6、人防：结合地下车库设置人防工程，总建筑面积为2500平方米，最终建筑面积以人防部门核定为准。

7、在下一步建设中，建设充电设施或预留建设安装条件的机动车停车位为82个，非机动车充电桩结合非机动车停车处进行设置。

8、规划建筑在下一步施工图设计中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

9、在下一步建设中，需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

10、在下一步施工图设计中需按照《无障碍设计规范》（GB50763-2012）要求配备无障碍设施。

11、在下一步施工图设计中应按照《许昌市海绵城市建设专项规划（2016-2030）》实施。

12、在下一步实施过程中需建设雨水收集利用设施。

13、该项目应由主管部门按照要求及时做好安评、环评及雷评审批。

14、热交换站：规划地下热交换站一处，建筑面积150㎡。

15、在下一步施工阶段，地下车库出入口处采用工程手段设置防洪设施。

四、建筑设计

建筑造型采用现代建筑处理手法，建筑色彩上主要选用银白色与深灰色金属框及浅蓝色LOW-E玻璃幕墙，使整个建筑在色调上干净、优雅中又不失庄重、大气。

- 亮化设计

设计构思：充分展现建筑结构，赋予建筑高识别度的灯光，体现地标感，明暗结合，采用高效节能的LED灯具，照明光色以2700K与4000K为主，营造夜景的丰富层次。按照时间段分为平时模式和深夜模式，平时模式时，利用智能控制系统按照时间段设定播放模式。

布灯方案：（1）平时模式：建筑顶部结合整体效果，采用36W 4000K LED洗墙灯，自下而上洗亮，沿建筑顶层窗户内部连续安装，凸显建筑的天际线；2、建筑四周凸起玻璃幕墙内透下洗，采用24W 4000K LED洗墙灯打亮，勾勒出建筑轮廓，使建筑立体、挺拔；3、建筑格栅采用180W2700K大功率LED投光灯上照，突出建筑纹理，格栅立面点缀1W LED点光源，跑动流星雨或者随机闪烁，提升建筑的活力，采用智能控制系统，控制投光灯和点光源的开启时间。（2）夜间模式：只开启建筑四周凸起玻璃幕墙内透洗墙灯，勾勒出建筑轮廓，系统功率开启30%，节能环保。

六、主要技术指标

| 项目 |  |  | 数值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红线内用地面积 |  |  | 22522 | ㎡ |  |
| 绿线内用地面积 |  |  | 13245 | ㎡ |  |
| 总建筑面积 |  |  | 70534.0 | ㎡ |  |
| 其中 | 地上建筑面积 |  | 47267.2 | ㎡ | 计入容积率 |
|  | 其中 | 商业建筑面积 | 4918.6 | ㎡ |  |
|  |  | 公寓及办公建筑面积 | 42103.6 | ㎡ |  |
|  |  | 物业管理用房建筑面积 | 200 | ㎡ |  |
|  |  | 公厕 | 45 | ㎡ |  |
|  | 地下建筑面积 |  | 23065.1 | ㎡ | 不计入容积率 |
| 建筑密度 |  |  | 18.9 | % |  |
| 容积率 |  |  | 3.57 | -- |  |
| 非机动车停车位数量 |  |  | 3548 | 个 | 7.5个/100㎡建筑面积 |
| 其中 | 地下 |  | 1000 | 个 |  |
|  | 地上 |  | 2548 | 个 |  |
| 机动车停车位数量 |  |  | 541 | 个 | 全地下 |

- 孙湾新苑详细规划

一、位置

位于莲城大道以南，德星路以西，兴德路以北。规划红线内用地面积27477平方米(41.2亩)，规划绿线内用地面积21630平方米(32.4亩)。

二、规划内容

1、规划布局：充分结合现状，因地制宜，规划不同品质的产品类型，力求住宅拥有良好的朝向和景观视野，保证充分的日照和通风。项目共规划7栋高层住宅，其中2栋25层住宅楼，2栋22层住宅楼，3栋19层住宅楼。

2、道路交通：小区设置两个出入口，道路采用环状路网结构，既满足生活需要也满足消防要求；地下车库出入口结合小区大门设置，可使车辆直接进入地下车库实现人车分流，既方便了居民使用也可减轻道路交通的压力。小区道路采用环状路网结构，道路宽度均为6米，高层住宅入口方向均设有消防车登高操作场地并且场地内没有影响消防扑救的设施。小区规划室外消火栓10个，满足消防要求。

3、景观设计：小区景观以中心景观为主，使每户都有景可观，有景可赏，满足小区居民休闲、健身、聚会等功能需求。小区绿化种植按照《许昌市城镇绿化植物配置指导性意见》(许政[2011]72号)实施。

三、市政及配套设施

1、6#楼内规划社区服务用房500平方米、社区养老服务设施300平方米、室内体育健身场地190平方米、便民店125平方米。

2、小区9#楼内规划物业管理用房349平方米。

3、规划最高建筑高度79.5米，抗震烈度按照抗震设计规范及地震管理部门的要求进行设防。

4、邮报箱结合单元入口设置，确保每户一个。

5、采用地下、地上相结合的停车方式，共规划机动车停车位584个，其中地面机动车停车位55个，地下机动车停车位529个。规划非机动停车位876个，全地下。均满足停车需求。

6、结合小区入口广场规划农副产品经营点一处，用地面积200平方米。

7、热交换站设置在地下汽车库内，建筑面积约100平方米。

8、变电室位于小区6#楼下附设的配套公共服务设施用房内，建筑面积80平方米。

9、结合中心绿地规划垃圾分拣房一处，建筑面积30平方米。

10、每个单元门口设置一组可移动分类垃圾收容器。

11、结合地下车库设置人防工程，总建筑面积4000平方米，人防工程最终建筑面积以人防部门核定为准。

12、结合小区绿地规划室外体育健身场地，用地面积600平方米。

13、小区在下一步实施过程中按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

14、规划在下一步实施过程中需建设雨水收集设施。

15、无障碍设计符合《无障碍设计规范》（GB50763-2012）。

16、小区在下一步建设中配建的机动车停车位应100%建设充电设施或预留建设安装条件，非机动车停车处须规划充电设施。

17、规划建筑在施工图设计阶段做到雨污分流，配套公共服务设施建筑单独设置排污出口，并与城市管网相衔接。

18、小区在下一步建设中根据《许昌市海绵城市建设专项规划（2016-2030）》实施。

19、在下一步施工阶段，地下车库出入口处采用工程手段设置防洪设施。

20、该项目应由主管部门按照要求及时做好安评、环评及雷评审批。

四、建筑设计

建筑采用庄重典雅的ART DECO风格。住宅建筑主体以米白色真石漆为主，褐色真石漆点缀，色彩对比强烈特点鲜明，立面造型强调垂直线条，于稳重中显气质，建筑以其高耸、挺拔的非凡气势给人留下深刻印象。配套公共服务设施用房以褐色石材为主，整体简洁稳重，给人以沉稳大气的空间感受。沿莲城大道建筑外观采用公建化处理，既丰富了城市形象也与莲城大道北侧一峰广场建筑效果相协调。

五、亮化设计

设计构思：突出建筑楼体顶部远观效果及层次感，采用暖色调布置灯光。多路控制，体现节能、低碳的绿色照明环境，营造温馨的宜居夜间环境。

布灯方案：1、楼体顶部突出造型采用黄色LED洗墙灯和LED投光灯结合实际建筑结构上投光，突出建筑造型及立体空间感；2、沿楼体顶部四周横装饰槽墙安装暖黄色LED线条灯上投光，产生光带亮化效果；3、南沿街正立面两边装饰墙及中间竖墙安装白色LED贴片灯，衬托整体环境；4、沿街侧山墙上部安装亚克力标识字，起指引和宣传作用；5、大门柱墙及商业柱子安装黄色壁灯，顶部横装饰槽安装黄色LED洗墙灯上投光，突出建筑空间立体感；整体点、线、面有机结合，营造温馨、宁静、大气的绿色照明环境。

六、主要技术指标

| 编号 | 项目 |  |  |  | 数值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积(红线为界) |  |  |  | 27477 | ㎡ | （41.2亩） |
|  | 总用地面积(绿线为界) |  |  |  | 21630 | ㎡ | （32.4亩） |
| 2 | 规划总建筑面积 |  |  |  | 87252 | ㎡ |  |
|  | 其中 | 地上建筑面积 |  |  | 64467 | ㎡ | 计入容积率 |
|  |  | 其中 | 住宅建筑面积 |  | 61000 | ㎡ |  |
|  |  |  | 配套公共服务设施建筑面积 |  | 3467 | ㎡ |  |
|  |  |  | 其中 | 其它公共服务设施建筑面积 | 1883 | ㎡ |  |
|  |  |  |  | 物业管理用房建筑面积 | 349 | ㎡ |  |
|  |  |  |  | 便民店建筑面积 | 125 | ㎡ |  |
|  |  |  |  | 垃圾分拣房建筑面积 | 30 | ㎡ |  |
|  |  |  |  | 社区用房建筑面积 | 500 | ㎡ |  |
|  |  |  |  | 室内体育活动场地建筑面积 | 190 | ㎡ |  |
|  |  |  |  | 门卫建筑面积 | 30 | ㎡ |  |
|  |  |  |  | 养老服务设施建筑面积 | 300 | ㎡ |  |
|  |  |  |  | 公厕建筑面积 | 60 | ㎡ |  |
|  |  | 地下建筑面积 |  |  | 22785 | ㎡ |  |
| 3 | 配套公共服务设施用地面积 |  |  |  | 2520 | ㎡ | 占规划总用地面积的11.65% |
| 4 | 室外体育活动场地用地面积 |  |  |  | 600 | ㎡ |  |
| 5 | 农副产品经营点用地面积 |  |  |  | 200 | ㎡ |  |
| 6 | 容积率 |  |  |  | 2.98 | —— |  |
| 7 | 建筑密度 |  |  |  | 21.38 | ％ |  |
| 8 | 绿地率 |  |  |  | 35.30 | ％ |  |
| 9 | 住宅建筑套密度 |  |  |  | 270 | 套/ha |  |
| 10 | 居住区套数 |  |  |  | 584 | 套 |  |
|  | 其中 | 户型面积≤144㎡套数 |  |  | 584 | 套 | 机动车配比1：1 |
|  |  | 户型面积＞144㎡套数 |  |  | 0 | 套 | 机动车配比1：1.5 |
| 11 | 户均人数 |  |  |  | 3.2 | 人/户 |  |
| 12 | 居住人数 |  |  |  | 1869 | 人 |  |
| 13 | 机动车停车位 |  |  |  | 584 | 辆 | 地下停车55辆，地上停车529辆 |
| 14 | 非机动车停车位 |  |  |  | 876 | 辆 | 按每套1.5个车位，全地下 |

- 阳光花墅详细规划（调整）

一、位置

位于魏武大道以东，青芳街以南，景福路以西，前进路以北。规划红线内用地面积98802平方米（148.2亩），规划绿线内用地面积83835平方米（125.8亩）。

二、调整原因

为适应市场需求，满足消费者多元化需求，丰富小区户型结构，依据许政[2015]35号文及专家论证会会议纪要，对18#、25#楼户型进行优化。

三、调整内容

1、取消90/70限制，对18#、25#楼户型进行调整。18#、25#楼总户数由原来的428户调整为262户,小区总户数由2258户调整为2092户。

2、18#楼建筑高度由60米调整为59.8米。25#楼建筑高度由78米调整为78.5米，25#楼东单元建筑层数由22层调整为26层。18#、25#楼总建筑面积由33542.66平方米调整为33532.66平方米。小区地上总建筑面积由248704平方米调整为248694平方米。

3、增加2200辆非机动车停车位（地上1600辆，地下600辆），机动车停车位数量不变。

4、其它不涉及调整内容的以原审批规划为准。

- 四、调整技术指标

| 序号 | 项目 |  |  | 计量 单位 | 调整前 | 调整后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红线内用地面积 |  |  | m2 | 98802 |  |  |
| 2 | 绿线内用地面积 |  |  | m2 | 83835 |  |  |
| 3 | 规划总建筑面积 |  |  | m2 | 296282 | 296272 |  |
| 4 | 地上建筑面积 |  |  | m2 | 248704 | 248694 |  |
|  | 其 中 | 住宅建筑面积 |  | m2 | 217695 | 217685 |  |
|  |  | 其 中 | ≤90平方米建筑面积 | m2 | 156783（占72%） |  | 调整后住宅面积均小于144平方米 |
|  |  |  | ＞90平方米建筑面积 | m2 | 60912（占28%） |  |  |
|  |  | 酒店建筑面积 |  | m2 | 11220 |  |  |
|  |  | 商业建筑面积 |  | m2 | 11220 |  | 沿前进路分段设置 |
|  |  | 配套用房建筑面积 |  | m2 | 3070 |  | 不含农副产品经营点 |
|  |  | 其 中 | 便民店建筑面积 | m2 | 560 |  |  |
|  |  |  | 幼儿园建筑面积 | m2 | 1000 |  |  |
|  |  |  | 垃圾收集点建筑面积 | m2 | 200 |  |  |
|  |  |  | 门卫房 | m2 | 50 |  |  |
|  |  |  | 公厕 | m2 | 60 |  |  |
|  |  |  | 物业管理用房建筑面积 | m2 | 780 |  | 23#楼一、二层 |
|  |  |  | 社区用房建筑面积 | m2 | 420 |  | 23#楼二层 |
| 5 | 农副产品经营点 |  |  | m2 | 360(不计入容积率) |  |  |
| 6 | 地下（半地下）建筑面积 |  |  | m2 | 47578(不计入容积率) |  | 含人防16500m2 |
| 7 | 容积率 |  |  |  | 2.97 |  |  |
| 8 | 建筑密度 |  |  | % | 24.12 |  |  |
| 9 | 绿地率 |  |  | % | 36 |  |  |
| 10 | 住宅建筑套密度 |  |  | 套/hm2 | 269 | 250 |  |
| 11 | 居住区户（套）数 |  |  | 户 | 2258 | 2092 |  |
| 12 | 其 中 | 其≤90平方米户（套）数 |  | 户 | 1838(占81.4%) |  | 调整后住宅面积均小于144平方米 |
|  |  | 中 ＞90平方米户（套）数 |  | 户 | 420(占18.6%) |  |  |
| 13 | 户均人数 |  |  | 人 | 3.2 |  |  |
| 14 | 居住人数 |  |  | 人 | 7226 | 6695 |  |
| 15 | 停车位 |  |  | 辆 | 1590 |  | 地面242辆，地下900辆，半地下448辆 |
| 16 | 居住停车率 |  |  | % | 70 | 74 | 调整后住宅建筑面积均小于144平方米 |
| 17 | 非机动车停车位 |  |  | 辆 | 2000 | 4200 | 住宅,2092辆,商业2108辆 |

- 减少 10 ㎡

许昌市建安区人民医院迁建项目详细规划

一、位置

位于许继大道以南，开元路以西，西外环路以东，机场专线铁路以北。规划红线内用地面积65336平方米（98.0亩），规划绿线内用地面积58080平方米（87.1亩）。

二、规划内容

1、规划布局：医院按照三级医院标准规划，设置500张床位。结合场地实际情况，地上规划一栋5层门诊医技楼，一栋16层病房楼，一栋5层办公楼，一栋5层康复中心和相关的附属设施。由于西外环路与机场专线铁路交叉口的大型车辆引起的严重噪音及空气污染，故将主要医疗用房靠东侧布置。考虑病房楼最佳日照位置等因素，将病房楼设置在门诊楼南侧，以获得最好的日照，病房楼西侧为行政办公楼，门诊楼西侧为康复中心。项目分为两期工程，门诊医技楼、病房楼、办公楼和相关的附属设施为一期工程，康复中心为二期工程。

2、道路交通：院区沿许继大道设置一个主出入口，沿开元路设置住院出入口和一个污物出口。主要建筑均设置有环形道路，道路宽度为6米，方便社会车辆接送病人。交通流线经过组织设计，设置有救护车专用的通道和停车场，流线与社会车辆不交叉。停车采用地上与地下相结合的停车方式。

3、景观布局：利用医院前广场、南侧开放空间和门诊楼与康复中心之间的空间，形成开阔、实用的景观绿化空间。沿西外环设置防护绿地，以隔绝西外环路车辆噪音影响。

三、市政及配套设施

1、抗震：规划最高建筑高度为64.9米，抗震烈度按照抗震设计规范及地震管理部门的要求进行重点设防。

2、变电站：变电室位置及面积以电力部门依照相关规范确定为准。

3、停车：采用地上地下相结合的方式停车，规划地上停车位170个（包含8个救护车专用车位），地下停车位706个。规划地上非机动车位1474个，地下非机动车位1990个。

4、消防：规划环形消防道路与城市道路相连接，规划室外消火栓7个，满足消防规范要求。

5、垃圾收集：规划集中生活垃圾分拣房（30平方米）一处，医疗废物暂存处（105平方米）一处，单独对外开口，避免与院区内人流与车流交叉。

6、人防：结合地下车库设置人防工程，总建筑面积为9890平方米，最终建筑面积以人防部门核定为准。

7、规划建筑在下一步施工图设计阶段要做到雨污分流，设置污水处理设施，院区污水要经过处理后排入市政管网。

8、无障碍：在下一步施工图设计中需按照《无障碍设计规范》（GB50763-2013）要求配备无障碍设施。

9、在下一部实施工程中需建设雨水收集利用设施。

10、该项目应有主管部门按照要求及时做好安评、环评、交评及雷评审批。

11、在下一步建设中需按照《许昌市发展绿色建筑实施方案》实施。

四、建筑设计

规划建筑采用现代的处理手法，采用暖色调，以米白色和浅咖啡色搭配为主色调，门诊楼沿街面采用玻璃幕墙，使建筑形体活泼、现代，营造出一种舒适、轻松的就医环境。

五、夜景设计

设计构思：1、结全建筑特点，突出建筑空间及线形美，采用LED节能灯具，提升医院夜间照明的观赏价值。多路控制，分重大节日和平时照明，充分体现绿色节能的照明环境。

布灯方案：1、沿建筑顶部四周轮廓安装黄色LED洗墙灯下投光，突出建筑造型特点； 2、门诊及急诊部分楼顶部坡墙面安装黄色LED洗墙灯上投光，突出空间感；3、病房楼正立面中间凹进去部分墙体采用暖白色洗墙灯与投光灯结合投光，突出建筑造型特点； 4、病房楼正立面中间玻璃幕上和沿开元路、西外环路康复中心楼侧山墙上部及门诊楼各门厅上安装亚克力字，起指引和宣传作用；5、病房楼背立面沿建筑两侧横装饰墙和培训楼正立面横装饰墙分层安装白色LED洗墙灯上投光，产生点状面光源效果，病房楼一楼底部安装小功率白色LED地埋灯，夜间起照明和衬托环境光双重作用；6、整体照明环境明暗结合，简洁、大气，体现出医院适宜的人文照明环境。

六、主要技术指标

| 项目 |  |  |  | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用地面积 |  |  |  | 平方米 | 65336 | 红线为界,约98亩 |
|  |  |  |  |  | 58080 | 绿线为界,约87亩 |
| 总建筑面积 |  |  |  | 平方米 | 121182 |  |
| 其中 | 地上建筑面积 |  |  | 平方米 | 86526 | 计入容积率 |
|  | 其中 | 门诊医技楼 |  | 平方米 | 19410 | 一期地上建筑面积70903平方米 |
|  |  | 病房楼 |  | 平方米 | 47552 |  |
|  |  | 办公楼 |  | 平方米 | 3666 |  |
|  |  | 其中 | 办公部分 | 平方米 | 3198 |  |
|  |  |  | 物业管理部分 | 平方米 | 468 |  |
|  |  | 医疗废物间 |  | 平方米 | 105 |  |
|  |  | 生活垃圾分拣房 |  | 平方米 | 30 |  |
|  |  | 制氧机房 |  | 平方米 | 30 |  |
|  |  | 公厕 |  | 平方米 | 60 |  |
|  |  | 门卫房 |  | 平方米 | 50 |  |
|  |  | 康复中心 |  | 平方米 | 15623 | 二期工程 |
|  | 地下建筑面积 |  |  | 平方米 | 34565 | 不计入容积率，含夹层等部分面积 一期地下建筑面积19748平方米 二期地下建筑面积14908平方米 |
| 病床数量 |  |  |  | 张 | 500 | 单床用地指标116平方米/床 |
| 容积率 |  |  |  | -- | 1.49 | 以绿线统计 |
| 建筑密度 |  |  |  | % | 20.1 |  |
| 绿地率 |  |  |  | % | 39.1 |  |
| 机动车停车位数量 |  |  |  | 个 | 876 | 地下706个，地上170个（含8个救护车专用车位） |
| 非机动车停车位数量 |  |  |  | 个 | 3464 | 地上1474个，地下1990个 |

- 许昌垃圾焚烧发电项目详细规划（调整）

一、位置

位于香山公园以南，庞庄街以西，旺田生活垃圾综合处理厂以北。规划红线内用地面积119436平方米（179.1亩）。

二、调整原因

根据生产工艺要求，需要处理的污水在主厂房西北侧排出，进入水循环处理区进行达标处理，由于原规划水处理区在基地西南侧，不利于工艺流程组织，申请调整规划。

三、调整内容

1、生活区建筑和设备区位置调换。

2、倒班宿舍及食堂的建筑面积由3878.8平方米调整为3962.5平方米；传达室的建筑面积由45.8平方米调整为47平方米；门卫兼地磅房的建筑面积由48.6平方米调整为54.3平方米；综合水泵房的建筑面积由738.6平方米调整为740.1平方米；主厂房的建筑面积由52626.1平方米调整为48050平方米。

3、不涉及调整内容均以原规划为准。

四、技术经济指标

| 序号 | 名 称 | 单位 | 调整前 | 调整后 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用地红线内面积 | m2 | 119436 | 119436 |  |
| 2 | 围墙内用地面积 | m2 | 114095 | 114095 | 以下指标按此计算 |
| 3 | 总建筑面积 | m2 | 58530 | 53948 |  |
| 4 | 建筑物占地面积 | m2 | 35960 | 35960 |  |
| 5 | 建筑系数 | % | 31.52 | 30.79 | 规划要求＜50 |
| 6 | 计容建筑面积 | m2 | 81620 | 82183.9 |  |
| 7 | 容积率 |  | 0.71 | 0.68 |  |
| 8 | 道路面积 | m2 | 14800 | 14800 |  |
| 9 | 道路系数 | % | 12.97 | 12.97 |  |
| 10 | 绿地面积 | m2 | 34228 | 34228 |  |
| 11 | 绿地率 | % | 30.00 | 30.00 |  |
| 12 | 机动车停车位 | 个 | 30 | 30 |  |

- 静脉产业园热电厂110kv电力线路规划

一、位置

该电力线路位于许昌城市规划区西外环西侧，北起静脉产业园热电厂，南至屯田220KV变电站，规划电力线路全线架空设置，全长约7公里。

二、主要内容

规划的电力线路位置如下：

1、热电厂西侧规划道路段，电力塔位于路西侧绿化带内,距红线5米和15米。

2、许继大道段，电力塔位于路北侧绿化带内,距红线8.5--20.5米。

3、S227段，电力线路埋设在路东侧绿化带内，距红线4.5--10米。

4、新绿街段，电力塔位于路北侧绿化带内,距红线15米。

5、西外环段，电力塔位于路西侧绿化带内,距红线60--110米。