附件

二〇一九年第一次规划建设委员会

审定项目说明书

二〇一九年一月二十五日

目  录

1、

关于实施《城市居住区规划设计标准》提升规划工作的意见	1

2、人民防空“一所三基地”项目选址及东城区D8-3a号地块控制性详细规划	4

3、东城区119-2号地块控制性详细规划	6

4、东城区D60号、D61号地块控制性详细规划	8

5、玉兰路以东、康泰路以北局部地块控制性详细规划	18

6、万山绿苑设计方案	20

7、瑞福苑设计方案（调整）	25

8、锦艺悦城2号地块设计方案	28

9、景福路（南海街-永昌东路）道路规划	33

10、天瑞街（紫云路-许州路）道路规划	35

11、潩河北路（建安大道－三里桥街）道路规划	37

12、南海街（文峰路—青梅路）道路规划	39

13、宏光路(玉兰路-忠武路)道路规划	41

14、瑞丰路(玉兰路-忠武路)道路规划	43

15、六一路（新兴路-育才路）热力管线规划	45

16、许昌市城市生态修复专项规划	46

17、许昌市城市中轴线夜景照明规划设计	49

关于实施《城市居住区规划设计标准》

提升规划工作的意见

2018年12月1日，《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018）（以下简称《标准》）印发实施。为落实好《标准》，进一步提升规划工作，提高城市宜居品质，提出以下意见。

- 一、目的意义

- 《标准》全面贯彻落实新发展理念，将政策导向融入相关技术规定与措施中，以目标导向、控制要求、指标规定等技术手段，规范和引导居住区规划建设，进一步完善配套设施，为提高生活服务水平、抑制过分追求高强度开发、有效管控居住形态、优化居住环境提供了技术支撑，充分体现“以人民为中心”的发展理念。

- 《标准》将居住区按照“15分钟生活圈、10分钟生活圈、5分钟生活圈、居住街坊”四级进行控制，明确了四个级别的人口规模、住宅套数、人均用地、容积率、建筑密度、绿地率、建筑高度等指标。《标准》的实施对居住用地控规编制审议、规划条件办理、建设工程设计方案编制审议等产生影响。在规划工作中，要落实《标准》内容，完善程序要求，做好过渡衔接，推动城市高质量发展。

- 二、工作要求

- （一）未出让用地控制要求

- 1、编制控规（含调整）工作。2018年12月1日后，编制或调整居住用地控规，应按照《标准》核算控制指标及相关配套，按程序提请市规委会审议。

- 2、图字签字审定工作。2018年12月1日前，已经市规委会审议通过的居住用地控规（含调整）项目，批前公示期满位于2018年12月1日后，应按照《标准》重新核算控制指标及相关配套，提请图纸签字审定。批前公示期满位于2018年12月1日前尚未签字审定的，应按照《标准》核算控制指标及相关配套，按程序提请市规委会审议。

- 3、核发规划条件工作。对于已经核发规划条件尚未出让的居住用地项目，若规划条件与《标准》强制性内容矛盾，应依据《标准》调整规划条件指标后，重新核发规划条件；若规划条件与《标准》强制性内容不矛盾，按照已核发的规划条件执行。对于未核发规划条件的居住用地项目，应按照《标准》核算控制指标及相关配套标准后，按程序核发。对于涉及在建（含已建）棚户区改造、企业改制等遗留问题化解项目，经组织论证报市政府同意后，可按原审批控规指标执行。

- （二）已出让用地控制要求

- 1、《标准》实施前出让。2018年12月1日前，以出让方式取得国有土地使用权的居住项目，编制或调整建设工程设计方案，指标按照该用地出让合同中规划条件约定执行。

- 2、《标准》实施后出让。2018年12月1日后，以出让方式取得国有土地使用权的居住项目，编制或调整建设工程设计方案，指标按照该用地出让合同中规划条件约定执行，同时应满足《标准》要求。

- （三）其它要求

- 中心城区商改居8宗地，即东城区67-1号、12-2号、3-2号、40-1a号、B28-2号、B25-2号、B25-3号和东南片区46-2号地块，均属遗留问题，已预交土地出让保证金并进入土地相关程序，按照市规委会审议通过的指标，进行图纸签字审定、规划条件出具等工作。该8宗地编制或调整建设工程设计方案，指标按照该用地出让合同中规划条件约定执行。

- 三、保障措施

- 1、建立控规单元体系。推进控规单元体系编制，完善15分钟生活圈划定，强化上位规划管控作用，指导具体地块控规编制工作。

- 2、完善指标指导意见。进一步健全规划指标体系，结合《标准》要求，完善升级《许昌市城乡规划指标指导意见》，强化对居住用地开发建设的控制引导。

- 3、强化部门协调联动。自然资源和规划部门与住建、城管、环保、人防、文物、交警等部门要加强沟通协调，落实《标准》，更新理念，完善措施。魏都区、建安区政府与示范区、开发区、东城区管委会要依据《标准》，抓紧开展已编控规摸底与调整衔接工作，推动居住项目高质量建设。

- 4、做好宣传学习培训。组织学习培训，提升对《标准》的认识理解；加强宣传，营造实施《标准》良好氛围。

- 人民防空“一所三基地”项目选址

- 及东城区D8-3a号地块控制性详细规划

一、位置

位于中原路以西，英才街以北。规划红线内用地面积20128平方米（30.2亩），规划绿线内用地面积17988平方米（27.0亩）。

二、主要内容

（一）配套市政设施

规划地块内需配备市政公用设施（含变电室、热交换站、公厕、分类垃圾收集器、非机动车存车处及机动车停车库等）及金融邮电设施。

（二）设计要求

1.规划主出入口占用绿化带宽度不得大于12米，次出入口不得大于8米,应急通道大于4米且小于6米。

2. 规划建筑形式、体量、色彩、高度等与《许东生态城城市设计》相一致。

3.在下一步建设工程设计方案中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

4.在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

5.在下一步建设工程设计方案中需按照《无障碍设计规范》（GB50763—2012）要求配备无障碍设施。

6.在下一步建设工程设计方案中，需按照《许昌市海绵城市建设专项规划》（2016-2030）实施。

7.地下人防工程符合《河南省人民防空工程管理办法》。

8.在下一步建设工程设计方案中需规划建设雨水收集利用设施。

9、公交车停靠站处禁止设置机动车出入口。

10.在下一步建设工程设计方案中，周边地块需考虑与规划地块的安全。

11.其他要求符合《许昌市城乡规划指标指导意见》（提升稿）。

三、主要控制指标

规划红线内用地面积：20128平方米（30.2亩）

规划绿线内用地面积：17988平方米（27.0亩）

用地性质：公共管理与公共服务设施

容 积 率： ＜ 1.5

建筑限高： ＜24米

建筑层数： 多层

建筑密度： ＜25%

绿 地 率：≥35%

机动车停车位：≥0.7车位/100平方米建筑面积

非机动车停车位：≥2.0车位/100平方米建筑面积

- 东城区119-2号地块控制性详细规划

一、位置

位于魏武大道以西，许由路以北。规划红线内用地面积27687平方米(41.5亩)，规划绿线内用地面积22691平方米(34.0亩)。

二、主要内容

（一）配套公共设施

工业用地内行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的5%，即119-2号地块不超过1134平方米。

（二）配套市政设施

规划地块内需配备市政公用设施（含变电室、热交换站、公厕、分类垃圾收集器、非机动车存车处及机动车停车库等）及金融邮电设施。

（三）设计要求

1、规划主出入口占用绿化带宽度不得大于12米，次出入口不得大于8米,应急通道大于4米且小于6米。

2、119-2号地块总投资不小于1.2亿元。

3、规划地块内的建筑形式及风格宜与周围建筑物相协调。

4、工业用地内不得建设成片绿化用地，不得建造“花园式工厂” 或“庭院式企业”。

5、在下一步建设工程设计方案中需按照《无障碍设计规范》（GB50763-2012）要求配备无障碍设施。

6、在下一步建设工程设计方案中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

7、在下一步建设工程设计方案中需规划建设雨水收集利用设施。

8、在下一步建设工程设计方案中，规划厂房需保证与西侧现状村庄的安全距离。

9、沿魏武大道禁止设置机动车出入口，可设应急通道，与辅道相接。

10、119-2号地块入驻项目应为一类工业项目，对周边居住和公共环境基本无干扰、污染和安全隐患。

11、在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市海绵城市建设专项规划》（2016-2030）实施。

12、在下一步建设工程设计方案中需符合环评要求。

13、地下人防工程应符合《河南省人民防空工程管理办法》。

14、其它要求符合《许昌市城乡规划指标指导意见》。

三、主要控制指标

规划地块红线内用地面积：27687平方米（41.5亩）

规划地块绿线内用地面积：22691平方米（34.0亩）

用地性质：工业（一类）

行业分类：电气机械及器材制造业

建筑限高：＞8米

建筑密度：＞60%

容 积 率：＞1.2

绿地率：≤20%

投资强度：≥4200万/公顷

机动车停车位：≥ 0.1车位/100㎡建筑面积

- 东城区D60号地块控制性详细规划

- 位置

位于玉兰路以东，东飞街以南，东兴街以北。规划红线内用地面积191970平方米（288.0亩），规划绿线内用地面积182021平方米（273.0亩）。

二、主要内容

（一）配套公共设施

1. 依据《城市居住区规划设计标准》中5分钟生活圈配套要求配套相关设施，设施总建筑面积不低于1070平方米/千人，设施总用地面积不低于3000平方米，且用地面积不超过规划地块总用地面积的8%；D60-2号地中各类配套设施的总用地面积不小于915平方米，室外综合健身场地在D60号地块内配建。若D60号地块与D61号地块由同一业主取得，可统一配建。

2. 规划居住地块物业管理用房依据《河南省物业管理条例》实施；便民店建筑面积不小于住宅建筑面积的2‰。

3.小区体育设施设置的用地面积应符合《城市社区体育设施建设用地指标》的要求。

4.农副产品经营点严格按《许昌市人民政府办公室关于转发市创建办市区综合整治占道经营改善道路环境工作方案的通知》（许政办[2009]100号）执行。

5. 规划D60-2号地块内规划社区一处，建筑面积不小于1000平方米。

6. 规划D60-1号地块内规划12班幼儿园一座，用地面积不小于4680平方米,禁止沿东飞街、玉兰路设置。

（二）配套市政设施

1.规划地块内需配备市政公用设施（含变电室、热交换站、分类垃圾收集器、非机动车停车处及机动车停车库等）及金融邮电设施。

2. D60-1号地块内沿玉兰路规划公厕一座，建筑面积不小于60平方米，规划垃圾转运站一处，用地面积不小于200平方米。

3.规划地块内规划垃圾分拣房一处，建筑面积不小于15平方米。

（三）设计要求

1.规划建筑形式、体量、色彩、高度等与《许东生态城城市设计》相一致。规划居住地块布局须做到高低错落、疏密有度、精致宜居。

2.地下人防工程应符合《河南省人民防空工程管理办法》。

3.在下一步建设工程设计方案中，沿街建筑设置户外广告牌、门牌牌匾等相关标识标牌应严格按照市城管局制定的《许昌市户外门店牌匾标识标牌设置技术规范》(许政办〔2010〕130号)执行。

4.在下一步建设工程设计方案中需按照《无障碍设计规范》(GB50763-2012)要求配备无障碍设施。

5.在下一步建设工程设计方案中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

6.在下一步建设工程设计方案中，必须对交通、人流疏散、机动车流向进行分析，编制《交通影响分析报告》。

7.在下一步建设工程设计方案中，居住地块配建机动车停车位要100%建设充电设施或预留建设安装条件，非机动车停车处须规划充电设施。商服地块建设充电设施或预留建设安装条件的机动车停车位比例不低于15%。

8.规划居住地块在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市人民政府关于加快发展养老服务业的意见》（许政〔2014〕47号），配建社区养老服务设施和社区老年人日间照料中心。

9.在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

10.公交车停靠站处禁止设置机动车出入口。

11.在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市海绵城市建设专项规划（2016-2030）》实施。

12.保障性住房内容根据保障性住房主管部门相关政策执行。

13.在下一步建设工程设计方案中商服地块按不同的商业业态配建停车位。

14.在下一步建设工程设计方案中，居住地块需按照《许昌市节水型小区示范工程的建设指导意见》实施。

15.在下一步建设工程设计方案中，要推广街区制，不宜建设封闭式住宅小区。

16.D60-2号地与D60-3号地若由同一业主取得可统一规划。

17.依据许东生态城城市设计，地块中部的30米带状绿地，按照其相关要求进行设计，保证绿地的连续性，形成开放式绿地。绿地内禁止设置机动车道，可设慢行通道。带状绿地与地块建设同步实施。

18.沿玉兰路禁止设置机动车出入口。

19.其他要求符合《许昌市城乡规划指标指导意见》（提升稿）。

三、主要控制指标

规划红线内用地面积：191970平方米（288.0亩）

规划绿线内用地面积：182021平方米（273.0亩）

其中

D60-1号地：

规划红线内用地面积：49636平方米（74.4亩 )

规划绿线内用地面积：45673平方米（68.5亩）

D60-2号地：

规划红线内用地面积：57438平方米（86.2亩 )

规划绿线内用地面积：52365平方米（78.5亩）

用地性质：居住

建筑层数：多层

建筑限高：＜27米

建筑密度：＜28%

绿地率：  ≥35%

容积率：  ＜1.9

机动车停车位≥1.0个/户

非机动车停车位≥1.5个/户

D60-3号地：

规划红线内用地面积：11716平方米（17.6亩 )

用地性质：商服

容 积 率：＜2.0

建筑层数：多层

建筑限高：＜24米

建筑密度：＜40%

机动车停车位：≥1.0车位/100平方米建筑面积

非机动车停车位：≥5.0车位/100平方米建筑面积

D60-4号地：

规划红线内用地面积: 7210平方米（10.8亩)

规划绿线内用地面积: 6297平方米（9.4亩)

用地性质：文化娱乐

容 积 率：＜1.2

建筑层数：多层为主

建筑限高：＜18米

建筑密度：＜30%

机动车停车位：≥1.0车位/100平方米建筑面积

非机动车停车位：≥5.0车位/100平方米建筑面积

D60-5号地：

规划红线内用地面积: 65970平方米（99.0亩)

用地性质：公园绿地

- 东城区D61号地块控制性详细规划

- 一、位置

位于忠武路以西，东飞街以南，东兴街以北。规划红线内用地面积266562平方米（399.8亩），规划绿线内用地面积239714平方米（359.6亩）。

二、主要内容

（一）配套公共设施

1.依据《城市居住区规划设计标准》中5分钟生活圈配套要求配套相关设施，设施总建筑面积不低于1070平方米/千人，设施总用地面积不低于3000平方米，且用地面积不超过规划地块总用地面积的8%；其中各类配套设施的总用地面积D61-3号地不小于1053平方米，D61-4号地不小于1032平方米，社区服务站、社区卫生服务站、文化活动站、老年人日间照料中心、小型多功能运动场地在D61号地块内配建，配套设施宜相邻集中设置，相互共享。若D60号地块与D61号地块由同一业主取得，可统一配建。

2. 规划居住地块物业管理用房依据《河南省物业管理条例》实施；便民店建筑面积不小于住宅建筑面积的2‰。

3.小区体育设施设置的用地面积应符合《城市社区体育设施建设用地指标》的要求。

4.农副产品经营点严格按《许昌市人民政府办公室关于转发市创建办市区综合整治占道经营改善道路环境工作方案的通知》（许政办[2009]100号）执行。

5. 规划D61-4号地块内规划社区一处，建筑面积不小于1000平方米。

6. 规划D61-2号地块内规划15班幼儿园一座，用地面积不小于5850平方米,禁止沿东飞街、忠武路设置。

（二）配套市政设施

1.规划地块内需配备市政公用设施（含变电室、热交换站、分类垃圾收集器、非机动车停车处及机动车停车库等）及金融邮电设施。

2.规划地块内规划垃圾分拣房一处，建筑面积不小于15平方米。

（三）设计要求

1.规划建筑形式、体量、色彩、高度等与《许东生态城城市设计》相一致。规划居住地块布局须做到高低错落、疏密有度、精致宜居。

2.地下人防工程应符合《河南省人民防空工程管理办法》。

3.在下一步建设工程设计方案中，沿街建筑设置户外广告牌、门牌牌匾等相关标识标牌应严格按照市城管局制定的《许昌市户外门店牌匾标识标牌设置技术规范》(许政办〔2010〕130号)执行。

4.在下一步建设工程设计方案中需按照《无障碍设计规范》(GB50763-2012)要求配备无障碍设施。

5.在下一步建设工程设计方案中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

6.在下一步建设工程设计方案中，必须对交通、人流疏散、机动车流向进行分析，编制《交通影响分析报告》。

7.在下一步建设工程设计方案中，居住地块配建机动车停车位要100%建设充电设施或预留建设安装条件，非机动车停车处须规划充电设施。商服地块建设充电设施或预留建设安装条件的机动车停车位比例不低于15%。

8.规划居住地块在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市人民政府关于加快发展养老服务业的意见》（许政〔2014〕47号），配建社区养老服务设施和社区老年人日间照料中心。

9.在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

10.公交车停靠站处禁止设置机动车出入口。

11.在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市海绵城市建设专项规划（2016-2030）》实施。

12.保障性住房内容根据保障性住房主管部门相关政策执行。

13.在下一步建设工程设计方案中商服地块按不同的商业业态配建停车位。

14.在下一步建设工程设计方案中，居住地块需按照《许昌市节水型小区示范工程的建设指导意见》实施。

15.在下一步建设工程设计方案中，要推广街区制，不宜建设封闭式住宅小区。

16.依据许东生态城城市设计，地块中部的30米带状绿地，按照其相关要求进行设计，保证绿地的连续性，形成开放式绿地。绿地内禁止设置机动车道，可设慢行通道。带状绿地与地块建设同步实施。

17.沿忠武路禁止设置机动车出入口。

18.其他要求符合《许昌市城乡规划指标指导意见》（提升稿）。

三、主要控制指标

规划红线内用地面积：266562平方米（399.8亩）

规划绿线内用地面积：239714平方米（359.6亩）

其中

D61-1号地：

规划红线内用地面积：3674平方米（5.5亩 )

规划绿线内用地面积：3174平方米（4.8亩）

用地性质：文化娱乐

容 积 率：＜1.2

建筑层数：多层为主

建筑限高：＜18米

建筑密度：＜30%

机动车停车位：≥1.0车位/100平方米建筑面积

非机动车停车位：≥5.0车位/100平方米建筑面积

D61-2号地：

规划红线内用地面积：58454平方米（87.7亩 )

规划绿线内用地面积：53643平方米（80.5亩）

D61-3号地：

规划红线内用地面积：66274平方米（99.4亩 )

规划绿线内用地面积: 61267平方米（91.9亩）

用地性质：居住

建筑层数：多层

建筑限高：＜27米

建筑密度：＜28%

绿地率：  ≥35%

容积率：  ＜1.9

机动车停车位≥1.0个/户

非机动车停车位≥1.5个/户

D61-4号地：

规划红线内用地面积: 65017平方米（97.5亩 )

规划绿线内用地面积: 57045平方米（85.6亩）

D61-5号地：

规划红线内用地面积: 73143平方米（109.7亩 )

规划绿线内用地面积: 64585平方米（96.9亩）

用地性质：居住

建筑层数：多层、高层

建筑限高：＜40米

建筑密度：＜25%

绿地率：  ≥35%

容积率：  ＜2.5

机动车停车位≥1.0个/户

非机动车停车位≥1.5个/户

- 玉兰路以东、康泰路以北局部地块
控制性详细规划

一、位置

位于玉兰路以东、康泰路以北。规划红线内用地面积12481平方米（18.7亩），规划绿线内用地面积9149平方米（13.7亩）。

二、主要内容

1、规划地块内的建筑形式及风格宜与周围建筑物相协调。

2、在下一步建设工程设计方案中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

3、在下一步建设工程设计方案中需按照《无障碍设计规范》(GB50763-2012)要求配备无障碍设施。

4、在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市海绵城市建设专项规划》(2016-2030)实施。

5、在下一步建设工程设计方案中，规划变电站需满足与周边建筑的安全防火要求。

6、在下一步建设工程设计方案中，应由主管部门按照要求及时做好安评、环评及雷评审批。

7、在下一步建设工程设计方案中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

8、在下一步建设工程设计方案中，若地块规划电力进出线路采用地埋形式，必须满足与道路管线的安全距离。

9、康泰路北侧高压线路规划实施过程中，110KV高压线导线边线与北侧规划建筑之间距离应满足《城市电力规划规范》（GB/T50293—2014）等相关规范要求。

10、康泰路北侧绿化带宽度由10米调整为20米，东侧未编制控制性详细规划地块均按照20米绿化带进行控制。

11、地下人防工程应符合《河南省人民防空工程管理办法》。

12、其他要求符合《许昌市城乡规划指标指导意见》（提升稿）。

三、主要控制指标

规划红线内用地面积：12481平方米(18.7亩)

规划绿线内用地面积：9149平方米(13.7亩)

用地性质：公用设施（220KV变电站）

建筑层数：低层、多层

建筑限高：＜24米

建筑密度：＜30%

容 积 率：＜1.0

- 万山绿苑设计方案

一、位置

位于群众路以南，工农路以东，运粮河以西，规划红线内用地面积27202平方米（40.8亩）。

二、规划内容

1、规划布局：小区共规划7栋住宅，其中北侧沿群众路布置2栋26层住宅，中间布置2栋25层住宅，南侧布置2栋23、1栋24层住宅。小区共规划2栋配套用房、1栋变电室。规划住宅考虑良好朝向和景观视野，保证日照通风，形成错落有致、优美的城市天际线，提升城市沿街形象。

2、道路交通：共设置3个出入口，主入口位于工农路，次入口位于群众路，沿运粮河设置人行通道，在工农路和小区东侧沿运粮河道路上设置消防车道。道路为环状布置，并与城市道路相连接，满足交通及消防要求。地下车库出入口结合小区车行入口就近设置，小区主要道路和消防通道均宽4米，满足消防要求。

3、景观设计：打造中心景观，并与运粮河景观带渗透呼应，满足小区居民休闲、健身、活动等功能需要。小区绿化种植按照《许昌市城镇绿化植物配置指导性意见》(许政[2011]72号)实施。

三、市政及配套设施

1、社区服务用房、社区养老服务设施、物业管理用房：在4#楼及3#楼一层东侧规划社区服务用房建筑面积500平方米，在7#楼及北侧部分和10#楼一层东侧设置社区养老服务设施建筑面积300平方米，物业管理用房420平方米。

2、室内体育健身用房：在1#楼和5#楼内规划室内体育健身用房建筑面积218平方米。

3、便民店：在4#楼南侧规划便民店建筑面积165平方米。

4、停车：采用地下、地上相结合的停车方式，共规划机动车停车位681个，其中地面机动车停车位68个，地下机动车停车位613个。规划非机动停车位1022个。

5、消防：小区道路与城市道路相连形成环状路网，主要道路和专用消防通道均宽4米，高层住宅入口方向均设有消防车登高操作场地并且场地内没有影响消防扑救的设施满足消防车登高操作要求，小区规划消火栓13个，均满足规范要求。

6、热交换站：设置在地下，建筑面积200平方米。

7、变电室：变配电室设置在2#楼内。

8、垃圾分拣房：规划垃圾分拣房一处，位于小区西侧，建筑面积15平方米。

9、每个单元门口设置一组可移动分类垃圾收容器。

10、人防：结合地下车库设置人防工程，建筑面积3900平方米，人防工程建筑面积以人防部门核定为准。

11、抗震：规划最高建筑高度79.8米，抗震烈度按照抗震设计规范及地震管理部门的要求进行设防。

12、邮报箱：结合单元入口设置，确保每户一个。

13、农副产品经营点：结合小区景观广场规划农副产品经营点一处，用地面积300平方米。

14、室外体育健身场地：结合小区绿地规划室外体育健身场地，用地面积660平方米。

15、小区在下一步建设中配建的机动车停车位应100%建设充电设施或预留建设安装条件，非机动车停车处须规划充电设施。

16、规划建筑在施工图设计阶段做到雨污分流，配套公共服务设施建筑单独设置排污出口，并与城市管网相衔接。

17、门头牌匾设计：临街建筑物招牌高度为1.2米，厚度为0.2米，招牌底部采用铝塑板材质制作，上部安装亚克力发光字，灯箱和字体内部安装LED光源。

18、小区在下一步施工图设计中按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

19、规划在下一步实施过程中需建设雨水收集设施。

20、无障碍设计符合《无障碍设计规范》（GB50763-2012）。

21、小区在下一步建设中根据《许昌市海绵城市建设专项规划（2016-2030）》实施。

22、该项目应由主管部门按照要求及时做好安评、环评及雷评审批。

四、建筑设计

建筑效果采用的是新亚洲建筑风格。主体墙面为浅咖啡色真石漆，上部采用咖啡色真石漆，下部采用深咖啡色真石漆。小区配套商业采用深咖啡色石材。经典三段式形式，体现建筑整体造型雄伟，提升小区档次，丰富城市整体形象。

五、夜景亮化

1、设计构思：突出现代建筑风格楼体顶部远观效果及层次感，采用暖色调布置灯光。分多路控制，体现节能、低碳的绿色照明环境，营造温馨的人文居住环境。

2、布灯方案：楼体顶部突出阁楼及横装饰槽墙下檐安装黄色LED洗墙灯照射墙体，突出建筑造型特点及立体感；沿建筑横装饰槽安装黄色LED线条灯上投光，突出建筑轮廓及线条美；沿街南、北正立面竖装饰墙安装白色LED点光源，衬托夜间环境；沿街侧山墙上部安装红色亚克力发光字，起指引和宣传作用；商业古建筑坡屋顶安装黄色LED洗墙灯上投光，突出建筑古典特色，二层柱墙安装黄色LED壁灯上投光，增强层次感；商业一层柱子正立面安装暖黄色LED侧发光壁灯，起照明和美化环境作用；整体点、线、面有机结合，营造温馨、宁静、大气的绿色照明环境。

六、主要技术指标

| 序号 | 项目 |  |  | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划红线内用地面积 |  |  | ㎡ | 27202 | 约40.8亩 |
| 2 | 规划总建筑面积 |  |  | ㎡ | 104567 |  |
|  | 地上建筑面积 |  |  | ㎡ | 80872 | （计入容积率） |
|  | 其 中 | 住宅建筑面积 |  | ㎡ | 76517 |  |
|  |  | 配套公共服务建筑面积 |  | ㎡ | 4355 |  |
|  |  |  | 其他配套公共服务设施 | ㎡ | 2372 |  |
|  |  |  | 配套便民店 | ㎡ | 165 |  |
|  |  |  | 社区服务用房 | ㎡ | 500 |  |
|  |  |  | 物业管理用房 | ㎡ | 420 |  |
|  |  |  | 社区养老设施用房 | ㎡ | 300 |  |
|  |  |  | 室内体育活动场地 | ㎡ | 218 |  |
|  |  |  | 变电站用房 | ㎡ | 345 |  |
|  |  |  | 垃圾分拣房 | ㎡ | 15 |  |
|  |  |  | 门卫 | ㎡ | 20 |  |
|  | 地下建筑面积 |  |  | ㎡ | 23695 | （不计入容积率） |
|  |  | 地下储藏室建筑面积 |  | ㎡ | 3815 |  |
|  |  | 地下车库建筑面积 |  | ㎡ | 19880 |  |
| 3 |  | 建筑基底面积 |  | ㎡ | 6242 |  |
|  |  | 配套建筑基底面积 |  | ㎡ | 3240 | 占总用地11.9% |
| 4 | 总户数 |  |  | 户 | 681 | 均小于144平米 |
| 5 | 户均人数 |  |  | 人/户 | 3.2 |  |
| 6 | 居住人数 |  |  | 人 | 2180 |  |
| 7 | 容积率 |  |  | —— | 2.97 |  |
| 8 | 建筑密度 |  |  | % | 22.95 |  |
| 9 | 绿地率 |  |  | % | 36.20 |  |
| 10 | 机动车停车位 |  |  | 个 | 681 | 地上68个，地下613个 |
| 11 | 非机动车停车位 |  |  | 个 | 1022 |  |
| 12 | 农副产品经营点用地面积 |  |  | ㎡ | 300 |  |

- 瑞福苑设计方案（调整）

一、位置

位于新东街以南，天瑞街以北，景福路以西，魏武大道以东。规划红线内用地面积92150平方米（138.2亩），规划绿线内用地面积79219平方米（118.8亩）。

二、调整原因

为解决刘庄社区拆迁安置问题，尽快实施天瑞街道路贯通，完善公共服务设施，申请对原修规局部进行调整。

三、调整内容

1、 11#楼建筑层数由4F调整为10F，建筑高度由15.9米调整为34.8米，位置向东北移动。17#楼建筑层数由5F调整为11F(东单元为10F，1-2F为配套)，建筑高度由18.3米调整为34.8米，位置向东北移动。25#楼建筑层数由7F调整为11F(东单元为10F，1-2F为配套) ，建筑高度由22.8米调整为34.8米，位置向东北移动。

2、东侧2F商业进深加大，局部调整为3F，西北角底层2F商业建筑调整为3F，建筑高度由10.7米调整为15.6米。

3、地上建筑面积由165040平方米调整为174650平方米，容积率由2.08调整为2.21。

4、公厕位置向南移动，临天瑞街单独设置，建筑面积不变。

5、建筑套数增加68套,地下面积由53308平方米调整为56300平方米,机动车停车位增加92个，非机动车停车位增加102个。其中地下机动车停车位增加84个，地下非机动车停车位增加91个；地上机动车停车位增加8个，非机动车停车位增加11个。

6、相关配套面积相应增加。（物业管理用房由500平方米调整为906平方米，室内体育活动场地由370平方米调整为394平方米,室外体育健身场地由1150平方米调整为1190平方米。）

7、其他不涉及调整内容均以原审批规划为准。

四、夜景亮化

设计构思：体现出现代建筑风格，突出建筑顶部远观效果，以节能、环保灯具为主要材料进行亮化，采用多路控制，营造温馨的人文居住环境。

布灯方案：1、楼体顶部四周挑檐及建筑造型横轮廓安装黄色LED洗墙灯上投光，产生光带亮化效果； 2、顶部阁楼采用黄色LED投光灯上投光，突出远观效果及层次感；3、沿街小高层和高层楼体正立面中间竖装饰条安装白色LED点光源衬托整体环境；4、侧山墙上部安装红色亚克力发光字，起指引与宣传作用；5、商业顶部沿轮廓安装暖白色LED洗墙灯下投光，柱子安装黄色LED侧发光壁灯，起点缀与照明的双重作用，整体点、线、面有机结合，重点突出，温馨、大气。

五、主要技术指标

| 项目 |  |  |  | 计量 单位 | 调整前 | 调整后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划红线内用地面积 |  |  |  | M2 | 92150 |  | （138.2亩） |
| 规划绿线内用地面积 |  |  |  | M2 | 79219 |  | （118.8亩） |
| 规划总建筑面积 |  |  |  | M2 | 218348 | 230950 |  |
| 其中 | 地下建筑面积 |  |  | M2 | 53308 | 56300 |  |
|  | 地上建筑面积 |  |  | M2 | 165040 | 174650 | 计入容积率 |
|  | 其中 | 住宅建筑面积 |  | M2 | 147487 | 154997 | 含安置房13900平方米 |
|  |  | 公共服务设施建筑面积 |  | M2 | 17553 | 19653 |  |
|  |  | 其中 | 物业管理用房建筑面积 | M2 | 500 | 906 |  |
|  |  |  | 便民店建筑面积 | M2 | 335 |  |  |
|  |  |  | 垃圾分拣房建筑面积 | M2 | 15 |  |  |
|  |  |  | 社区用房建筑面积 | M2 | 800 |  |  |
|  |  |  | 公厕建筑面积 | M2 | 60 |  |  |
|  |  |  | 社区养老服务设施建筑面积 | M2 | 300 |  |  |
|  |  |  | 室内体育健身场地建筑面积 | M2 | 370 | 394 |  |
|  |  |  | 门卫建筑面积 | M2 | 40 |  |  |
|  |  |  | 其他配套公建建筑面积 | M2 | 15133 | 16803 |  |
| 配套公共服务设施用地面积 |  |  |  | M2 | 9480 |  | 占规划总用地面积的11.97% |
| 农副产品经营点用地面积 |  |  |  | M2 | 300 |  |  |
| 住宅建筑套密度 |  |  |  | 套/ha | 146 | 156 |  |
| 居住户（套）数 |  |  |  | 套 | 1154 | 1230 | 安置房套数为132套 |
| 其 中 | ≤144平方米户（套）数 |  |  | 套 | 1080 | 1140 |  |
|  | ＞144平方米户（套）数 |  |  | 套 | 74 | 90 |  |
| 户均人口 |  |  |  | 人/户户 | 3.2 |  |  |
| 居住人数 |  |  |  | 人 | 3693 | 3936 |  |
| 容积率 |  |  |  |  | 2.08 | 2.21 |  |
| 建筑密度 |  |  |  | % | 24.58 |  |  |
| 绿地率 |  |  |  | % | 35.4 |  |  |
| 机动车停车位 |  |  |  | 个 | 1191 | 1291 | 调整前:地上115个,地下1084个 调整后:地上123个,地下1168个 |
| 非机动车停车 |  |  |  | 个 | 1731 | 1845 | 调整前:地上1096辆，地下647辆 调整后:地上1107辆，地下738辆 |
| 室外体育健身场地(用地面积) |  |  |  | M2 | 1150 | 1190 |  |

- 锦艺悦城2号地块设计方案

一、位置

项目位于劳动北路以西,永兴西路以北，尚德路以南。规划红线内用地面积120058平方米（180.1亩），规划绿线内用地面积112877平方米（169.3亩）。

二、规划内容

1、规划布局：建筑规划在满足城市设计的同时，又与周边地块整体统一，布局合理。规划空间结构：沿地块南侧、东南侧“L”型布置高层住宅；北侧为多层住宅，其中一至二层为社区商业与配套服务用房；其余均为多层住宅。规划功能分区明确，视野感受较好，规划消防车道结合高层登高面在小区外围形成闭合环路，景观设计结合规划设计，考虑景观均好性。

2、道路交通：小区内道路采用相对独立的环状路网结构，1个主入口沿尚德路设置，1个次入口沿劳动北路布置，1个消防应急入口布置在地块西南角永兴西路上；小区停车采用地上、地下相结合的停车方式。共规划机动车停车位1364个，其中地上123个，地下1241个；规划非机动停车位1842个，其中地上642辆，地下1200辆；小区内部规划环形车行通道，分级布置道路，结合平面布局，满足交通及消防要求。

3、小区绿化：小区可分为以入口景观、组团景观、中心景观三个景观层次，并通过景观轴线链接起来。生态的“绿色纽带”串连起整个社区，有效地从视觉感受上软化建筑体，营造舒适的社区生活环境，在有限的面积里实现“小中见大”，创造出“步移景异”的景观效果。

以入口处东西景观带为主轴，以多层间南北向的带状绿化为次轴，向周围各个层次的组团绿化发散渗透，相互呼应，形成“一心、两轴、多节点”社区景观，再结合中心绿地布置参与性强的体育活动场地等。视线及景观通过轴线进行多视角相互沟通，强调绿化脉络与居者生活活动的有机融和，尽可能使各户都有良好的景观和朝向，做到户户有景，从多层次体现生态化绿色住宅的设计理念，打造宜人的居住环境。

三、市政及配套设施

1、社区服务用房位置位于北部55#楼，建筑面积1010㎡。

2、物业管理用房位于53#、55#楼，与7#楼首层，建筑面积共901㎡。

3、便民店位于53#楼，建筑面积340㎡。

4、配电房位于53#楼，与南侧1#、2#楼之间，共计530㎡。

5、社区养老服务设施位于8#首层，建筑面积300㎡，室内健身活动场地位于55#楼，建筑面积395.52㎡，垃圾分拣房位于社区西南角，建筑面积15㎡，门卫室8㎡，其余公共配套分别位于53#、55#楼，建筑面积共计2007.74㎡。

6、停车：结合建筑规划地下一层停车场，共规划机动车停车位1364个，其中地上123个，地下1241个；规划非机动停车位1842个，其中地上642辆，地下1200辆，满足停车需求。

7、消防：消防间距、消防通道、高层建筑登高面、消防水池、消防栓、高层建筑消防环道满足规范要求；景观消防通道位置满足规范要求。

8、抗震：规划最高建筑高度76.15m，抗震烈度按照抗震设计规范及地震管理部门的要求进行设防。。

9、人防：规划人防工程建筑面积25423.09㎡，人防工程最终建筑面积以人防部门核定为准。

10、每个单元门口配置一套分类垃圾收集器，一个邮报箱。

11、在下一步施工图设计中需按照《无障碍设计规范》

(GB50763—2012)要求配备无障碍设施。

- 在下一步施工图设计中，充分考虑综合管网规划，做到雨污分流，配套公共服务设施建筑单独设置排污出口，并与城市管网相衔接。

- 在下一步实施过程中需按照《许昌市节水型小区示范工程的建设指导意见》实施。

- 在下一步建设中需按照《许昌市住房和城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

- 在下一步建设中需按照《许昌市海绵城市建设专项规

划》（2016-2030）实施。

16、在下一步建设中，规划地块配建机动车停车位要100%

建设充电设施或预留建设安装条件，非机动车停车处须规划充电设施。

17、在规划建筑实施过程中采用相应保障措施，保障相邻地块现状建筑安全，与相邻地块引起的纠纷及相关问题，由项目建设方负责协调解决，解决后方可施工建设。

18、该项目应由主管部门按照要求及时做好安评、环评及雷评审批。

19、规划小区内供热管网与小区同步实施。

四、建筑设计

住宅采用英伦风个，纯正的英氏大斜坡屋顶，完美展现住宅的高雅。风格简约而高贵。典型英式老虎凸窗，既增加了建筑丰富的立面效果，同时又提高了顶层空间的采光和通风效果。体现高端品质。红色的砖墙，人字形的坡屋顶，浅黄色的基层，所有别墅无不现身于丛林花海之中。

五、亮化设计

设计构思：突出现代建筑风格楼体顶部远观效果及层次感，采用暖色调布置灯光。分多路控制，体现节能、低碳的绿色照明环境，营造温馨的人文居住环境。整个亮化工程充分考虑现代元素，建筑色调以黄白为主，以点、线、面结合的方式。

布灯方案：1、楼体顶部阁楼采用黄色LED洗墙灯及LED投光灯结合实际建筑结构投光，突出建筑造型特点及立体感；2、沿楼体顶部四周横墙安装暖白色LED洗墙灯照射，产生光带亮化效果；3、沿街正立面两侧长方形横装饰槽内安装白色LED点光源衬托夜间环境；4、沿街侧山墙上部安装红色亚克力发光字，起指引和宣传作用；5、沿商业顶部横装饰槽安装黄色LED洗墙灯上投光，商业一层柱墙立面安装暖白色LED壁灯，起照明和美化环境作用；整体点、线、面有机结合，营造温馨、宁静、大气的绿色照明环境。

- 主要技术指标

- 景福路（南海街-永昌东路）道路规划

一、概述

景福路（南海街-永昌东路）道路长约1367米，规划红线宽20米，采用单幅路，断面形式为3-14-3米，东西两侧各10米绿化带。

二、绿化树种配置

人行道：两侧行道树为国槐，胸径14厘米，杆高不低于4

米。

绿化带：乔木为南天竹、紫荆、桂花、腊梅、百日红、红

宝石海棠、北美红枫、红玉兰、榆叶梅、高杆月季、银杏等，灌木为石楠球类、红叶石楠、龙柏、葱兰、麦冬、冬青等。背景树为银杏。

三、附属设施

该路段规划完善的交通标志、标线、标牌和电子警察交通监控设施，完善交通流组织。

路灯采用节能型路灯，灯型参照效果图，路灯定位及间距按路灯设计施工图进行布设。

两侧人行道上每80米设一果皮箱，与道路施工同步设置，具体位置依现场情况可进行调整。

人行道铺装采用建筑垃圾再生材料透水步砖；为了保证人行道宽度，人行道树池采用透水生态树池。

道路设计时要求严格执行《无障碍设计规范》（GB50763—2012）。

四、市政管线

该路段配套规划市政管线八种，分别为: 雨水、污水、给水、 电力、燃气、热力、照明及通讯。各种管线随道路同步埋设，消火栓随给水管线同步设置。

五、海绵城市建设技术要求

按住房城乡建设部《海绵城市建设技术指南-低影响开发雨水系统构建》及《许昌海绵城市(低影响开发)建设项目规划设计导则》的要求,在施工图设计阶段要通过渗、滞、蓄、净、用、排等多种技术，来实现城市良性水文循环，提高对径流雨水的渗透、调蓄、净化、利用和排放能力，维持或恢复城市的“海绵”功能。

①步砖、自行车道:人行道采用透水砖,自行车道采用透水

自行车道。

②行道树树池:树池采用透水生态树池。

③排水管道系统:远期建设初期雨水弃流系统、雨水收集蓄水等设施。

④绿化带:设置凹式绿化带，达到渗水、蓄水等雨水再利用的效果。

- 天瑞街（紫云路-许州路）道路规划

一、概述

天瑞街（紫云路-许州路）道路长约1622米，规划红线宽20米，采用单幅路，断面形式为3-14-3米，南北两侧各10米绿化带。

二、绿化树种配置

人行道：两侧行道树为悬铃木，胸径15厘米，杆高不低于

4.5米。

绿化带：乔木为广玉兰、腊梅、百日红、红宝石海棠、雪松、金叶白蜡、白皮松、红玉兰、北美红枫、樱花、夹竹桃、桂花、栎树、高杆月季等，灌木为石楠球类、红叶石楠、月季、鸢尾、麦冬、火棘、龙柏、萱草等。背景树为雪松。

三、附属设施

该路段规划完善的交通标志、标线、标牌和电子警察交通监控设施，完善交通流组织。

路灯采用节能型路灯，灯型参照效果图，路灯定位及间距按路灯设计施工图进行布设。

两侧人行道上每80米设一果皮箱，与道路施工同步设置，具体位置依现场情况可进行调整。

人行道铺装采用建筑垃圾再生材料透水步砖；为了保证人行道宽度，人行道树池采用透水生态树池。

道路设计时要求严格执行《无障碍设计规范》（GB50763—2012）。

四、市政管线

该路段配套规划市政管线八种，分别为: 雨水、污水、给水、 电力、燃气、热力、照明及通讯。各种管线随道路同步埋设，消火栓随给水管线同步设置。

五、海绵城市建设技术要求

按住房城乡建设部《海绵城市建设技术指南-低影响开发雨水系统构建》及《许昌海绵城市(低影响开发)建设项目规划设计导则》的要求,在施工图设计阶段要通过渗、滞、蓄、净、用、排等多种技术，来实现城市良性水文循环，提高对径流雨水的渗透、调蓄、净化、利用和排放能力，维持或恢复城市的“海绵”功能。

①步砖、自行车道:人行道采用透水砖，自行车道采用透水自行车道。

②行道树树池:树池采用透水生态树池。

③排水管道系统:远期建设初期雨水弃流系统、雨水收集蓄水等设施。

④绿化带:设置凹式绿化带，达到渗水、蓄水等雨水再利用的效果。

- 潩河北路（建安大道－三里桥街）道路规划

一、概述

潩河北路（建安大道－三里桥街）道路长约980米，规划红线宽20米，单幅路，断面形式为3-14-3米，西侧沿河绿化带，东侧10米绿化带。

二、绿化树种配置

人行道：两侧行道树为法桐，胸径15厘米，树干高不低于

4.5米。

绿化带：背景树为雪松；乔木为大叶女贞、红叶李、桂

花、夹竹桃、百日红；灌木与地被植物为麦冬、石楠、月季、葱兰。

三、附属设施

该路段规划完善的交通标志、标线、标牌和交通监控设施，完善交通流组织。

路灯采用节能型路灯，灯型参照效果图，路灯定位及间距按路灯设计施工图进行布设。

两侧人行道上每80米设一果皮箱，与道路施工同步设置，具体位置依现场情况可进行调整。

人行道铺装采用建筑垃圾再生材料透水步砖；为了保证人行道宽度，人行道树池采用透水生态树池。

道路设计时要求严格执行《无障碍设计规范》（GB50763—2012）。

四、市政管线

该路段配套规划市政管线七种，分别为: 雨水、污水、给水、 电力、照明、燃气及通讯。各种管线随道路同步埋设，消火栓随给水管线同步设置。

五、海绵城市建设技术要求

按住房城乡建设部《海绵城市建设技术指南--低影响开发雨水系统构建》及《许昌海绵城市（低影响开发）建设项目规划设计导则》

在施工图设计阶段要通过渗、滞、蓄、净、用、排等多种技术，来实现城市良性水文循环，提高对径流雨水的渗透、调蓄、净化、利用和排放能力，维持或恢复城市的“海绵”功能。

1、步砖：人行道采用透水砖。

2、行道树树池：树池为生态树池。

3、绿化带：设置凹型绿化带，达到渗水、蓄水等雨水再利用的效果。

4、排水管道系统:远期建设初期雨水弃流系统、雨水收集蓄水等设施。

- 南海街（文峰路—青梅路）道路规划

一、概述

南海街（文峰路-青梅路）道路全长830米，规划红线宽30米，断面形式为6-18-6米，单幅路，两侧各10米绿化带。

二、绿化树种配置

人行道：两侧行道树为法桐，胸径15厘米，树干高不低于

4.5米。

绿化带：背景树为雪松；乔木为海棠、红玉兰、夹竹桃、紫薇、桂花、榆叶梅、樱花；地被植物为红叶石楠、麦冬、葱兰、龙柏、石楠球。

三、附属设施

该路段规划完善的交通标志、标线、标牌和交通监控设施，完善交通流组织。

路灯采用节能型路灯，灯型参照效果图，路灯定位及间距按路灯设计施工图进行布设。

两侧人行道上每80米设一果皮箱，与道路施工同步设置，具体位置依现场情况可进行调整。

人行道铺装采用建筑垃圾再生材料透水步砖；为了保证人行道宽度，人行道树池采用透水生态树池。

道路设计时要求严格执行《无障碍设计规范》（GB50763—2012）。

四、市政管线

该路段配套规划市政管线八种，分别为: 雨水、污水、给水、热力、燃气、 电力、照明、通讯；各种管线随道路同步实施，消防栓随给水同步埋设。

五、海绵城市建设技术要求

按住房城乡建设部《海绵城市建设技术指南--低影响开发雨水系统构建》及《许昌海绵城市（低影响开发）建设项目规划设计导则》

在施工图设计阶段要通过渗、滞、蓄、净、用、排等多种技术，来实现城市良性水文循环，提高对径流雨水的渗透、调蓄、净化、利用和排放能力，维持或恢复城市的“海绵”功能。

1、步砖：人行道采用透水砖。

2、行道树树池：树池为生态树池。

3、绿化带：设置凹型绿化带，达到渗水、蓄水等雨水再利用的效果。

4、排水管道系统:远期建设初期雨水弃流系统、雨水收集蓄水等设施。

- 宏光路(玉兰路-忠武路)道路规划

一、概述

宏光路(玉兰路～忠武路)道路长约1372米，规划红线宽30米，采用单幅路，断面形式为3-24-3米,南北两侧各10米绿化带。

二、绿化树种配置

人行道：两侧行道树为楝树，胸径12厘米，树干高不低于3.5米。

三、附属设施

该路段规划完善的交通标志、标线、标牌和交通监控设施，完善交通流组织。

路灯采用节能型路灯，灯型参照效果图，路灯定位及间距按路灯设计施工图进行布设。

两侧人行道上每80米设一果皮箱，与道路施工同步设置，具体位置依现场情况可进行调整。

人行道铺装采用建筑垃圾再生材料透水步砖。

道路设计时要求严格执行《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2001）。

四、市政管线

该路段配套规划市政管线八种，分别为: 雨水、污水、给水、 电力、燃气、热力、照明及通讯。各种管线随道路同步埋设，消火栓随给水管线同步设置。

五、海绵城市建设技术要求

按住房城乡建设部《海绵城市建设技术指南-低影响开发雨水系统构建》及《许昌海绵城市(低影响开发)建设项目规划设计导则》的要求,在施工图设计阶段要通过渗、滞、蓄、净、用、排等多种技术，来实现城市良性水文循环，提高对径流雨水的渗透、调蓄、净化、利用和排放能力，维持或恢复城市的“海绵”功能。

①步砖、自行车道:人行道采用透水步砖

②行道树树池:树池宜设计成为生态凹型树池，人行道部分雨水引入树池。

③排水管道系统:远期建设初期雨水弃流系统、雨水收集蓄水等设施。

- 瑞丰路(玉兰路-忠武路)道路规划

一、概述

瑞丰路(玉兰路～忠武路)道路长约1341米，规划红线宽30米，采用单幅路，断面形式为3-24-3米，南北两侧各10米绿化带。

二、绿化树种配置

人行道：两侧行道树为楝树，胸径12厘米，树干高不低于3.5米。

三、附属设施

该路段规划完善的交通标志、标线、标牌和交通监控设施，完善交通流组织。

路灯采用节能型路灯，灯型参照效果图，路灯定位及间距按路灯设计施工图进行布设。

两侧人行道上每80米设一果皮箱，与道路施工同步设置，具体位置依现场情况可进行调整。

人行道铺装采用建筑垃圾再生材料透水步砖。

道路设计时要求严格执行《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2001）。

四、市政管线

该路段配套规划市政管线八种，分别为: 雨水、污水、给水、 电力、燃气、热力、照明及通讯。各种管线随道路同步埋设，消火栓随给水管线同步设置。

五、海绵城市建设技术要求

按住房城乡建设部《海绵城市建设技术指南-低影响开发雨水系统构建》及《许昌海绵城市(低影响开发)建设项目规划设计导则》的要求,在施工图设计阶段要通过渗、滞、蓄、净、用、排等多种技术，来实现城市良性水文循环，提高对径流雨水的渗透、调蓄、净化、利用和排放能力，维持或恢复城市的“海绵”功能。

①步砖、自行车道:人行道采用透水步砖

②行道树树池:树池宜设计成为生态凹型树池，人行道部分雨水引入树池。

③排水管道系统:远期建设初期雨水弃流系统、雨水收集蓄水等设施。

- 六一路（新兴路-育才路）热力管线规划

六一路（新兴路-育才）热力管线长约600米，采用蒸汽管网供热，规划管径DN300。热力管线埋设于现状道路西侧机动车道内距离西侧路缘石2米。该热力管线的建设是为了解决沿线区域内的居民采暖需要。

- 许昌市城市生态修复专项规划

一、规划范围与期限

项目位于北苑大道以南，新107国道以西，兰南高速以北，省道227和三洋铁路以东，主城区城市建设用地规模189平方公里。

规划期限：2018-2035年，其中近期2018-2020，远期2021-2035。

二、规划目标

深入贯彻习近平新时代生态文明理念，从区域角度出发，通过系统化的生态修复，将许昌市打造成中原城市群南部门户、郑州大都市区南花园、“绿荫魏都、水韵莲城”的公园城市。

三、规划内容

规划坚持问题和目标双导向原则，通过现状生态评估和城市目标、特色解析，明确生态修复重点区域；同时融入“四河同治”、“公园城市”等生态文明理念，确定四大规划策略和水体、绿地、绿道、棕地、风道、生物多样性六大修复体系；最后，通过落实相关规划和对接相关部门，构建生态欠账清单，作为许昌市未来生态修复的重要实施抓手。具体工作内容如下：

1、规划策略

（1）公园城市，蓝脉绿网，构建生态区、区域绿道、公园、游园、微绿地公园城市五级生态体系；

（2）水系连通，水质提升，岸线修复，营造丰富水体空间；

（3）通过拆迁见绿，见缝插绿，廊带相连，打造均质绿色空间；

（4）项目带动，有序推进，实现许昌市的人居环境优中更优。

2、市域公园城市体系构建

（1）延续市域“一心四环，一轴八区，多廊渗入，多点闪耀”的总体生态布局，重点加强城市组团生态隔离环和区域生态廊道的建设；

（2）合理调配区域水资源，优化区域水安全格局；

（3）保护修复区域生态源，提升区域生态承载力；

（4）结合区域干线交通系统、河流廊道，打造两环多支的市域绿道游憩网络，构建森林城市，响应郑许融城战略共建区域生态关系的要求。

3、中心城区水体修复

主要包括中心城区水系连通、水系自净能力提升和岸线生态化改造与提升三部分。

4、中心城区绿地修复

包含绿地品质提升和绿地总量增加两个方面。

绿地品质提升主要针对现状建成区内存在问题的综合公园、专类公园、街头游园分区域分类型提出相应的修复措施。

绿地总量的增加针对现状建成区和其他区域采用不同的增量方式。其中现状建成区，尽可能的向空间扩绿增绿，通过改建微绿地、立体绿化等形式补充完善绿地系统。

对于规划新区，按照“300米见绿、 500米入园、 1000米入带、新建构筑物推广立体绿化”的要求,在后续城市规划发展区域合理布局绿地，确保城市生态良性发展。

5、中心城区绿道修复

在10条滨河绿廊和“十横十纵”交通绿廊的基础上，加强城区绿道网的构建。并通过“一环+四向”的郊野型绿道对接区域绿道，融入公园城市游憩体系。

6、棕地修复

（1）对于城郊耕地存在的重金属污染问题，建议采用植物修复的方式；

（2）对于城区内疑似污染地块，对其企业进行搬迁，修复为绿地，并对土壤存在的潜在污染加强监管；

（3）对于西南林海的违建建筑进行搬迁，涉及的垃圾填埋区域采用“好氧生态修复技术+封场治理技术”进行原地生态修复。

7、风道规划引导

结合城市主干路网和景观廊道，形成两个一级风道和九个二级风道，并对每个风道的控制宽度、走向、开敞空间要求、风道内建筑高度、两侧建筑高度提出相应的引导要求。从而改善小气候，缓解热岛效应。

8、生物多样性引导

对生物栖息地和本土树种种类等内容提出了控制引导。

- 许昌市城市中轴线夜景照明规划设计

一、规划范围

项目位于莲城大道以北，文峰北路以东，魏文路以西，尚德路以南，由许都公园、科技广场、幸福广场、中央公园景观带和芙蓉湖五大核心区域组成，总面积约8.37平方公里。

二、规划期限

2019年-2023年（5年）。

三、规划原则、目标

本次规划坚持以人为本、生态宜居，科技创新、智慧照明，安全舒适、节能环保，整体规划、分期实施的原则。

通过规划的实施，达到构建城区夜景照明体系，打造城市夜景照明名片，建设智慧照明示范区的目标。

四、主要规划内容

主要规划了“五大”灯光主题，即“智慧之光”、“科技之光”、“幸福之光”、“未来之光”和“生态之光”，铸就开启许昌未来智慧之门的金钥匙。

“智慧之光”：以许都公园及周边、智慧大道、行政办公、商业住宅区域为核心，以智慧之源、智慧之门、许昌大剧院、规划展览馆以及行政办公楼体和商业建筑载体，通过灯光及灯光秀充分展示许昌历史文化、人文精神，打造庄重典雅、简洁大气的“智慧之光”。

“科技之光”：以科技广场及周边建筑、天宝河为核心，整合广场景观、周边楼宇的控制系统和夜景效果，局部临中轴面与整个广场建筑形成灯光互动，采用新产品、新技术展现科普、文化、娱乐等多元化的科技场景，营造时尚活力、科技创新的“科技之光”。

“幸福之光”：以幸福之门及周边建筑为核心，设置彩立方三维点阵灯光雕塑装置和文创性景观灯具。注重人光互动，强化夜景主题，给市民带来更多的欢乐，增加幸福感，营造温馨舒适、和谐幸福的“幸福之光”。

“未来之光”：以芙蓉湖及周边建筑为核心。以文化艺术中心、芙蓉湖面为主要展示面，以湖面、湖心岛、环湖建筑三者联动，结合水幕电影、灯光秀、声、光、电，演绎未来生活场景，照亮现实，畅想未来，把夜景灯光秀推向高潮，打造华灯璀灿、繁华都市的“未来之光”。

“生态之光”：以中央公园为中轴夜景观光带，以水系、桥梁、游园、园林、景观小品为载体，园区道路采用集多功能与一体的智能灯具；公共设施采用装饰性照明，打造可观、可赏、可休憩的休闲灯光空间；公园岸线根据结构形态塑造幽静舒适、慢生活的秀美景观；人流密集的空间控制为高亮度、弱对比，水系桥梁控制为低亮度、弱对比，避免眩光，减少光污染。出入口在满足人流集散、观景、交往需要的同时强调引导性。在喧嚣的城市中营造一幅生态恬静，能够仰望星空，融入自然意境的夜景“千亩画卷”，实现智能与艺术的有机融合，打造娱乐休闲、生态秀美的“生态之光”。